- Содержание

|  | Обозначение |  |  | Наименование | Стр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Пояснительная записка по инженерно-геологическим изысканиям. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Введение |  |  |  | 4 |  |
|  | 1.2 Физико-географические условия |  |  |  | 6 |  |
|  | 1.3 Геологические условия |  |  |  | 7 |  |
|  | 1.4 Гидрогеологические условия |  |  |  | 7 |  |
|  | 1.5 Инженерно-геологические условия |  |  |  | 7 |  |
|  | 1.6 Геологические и инженерно-геологические процессы |  |  |  | 8 |  |
|  | 1.7 Коррозионная агрессивность грунтов |  |  |  | 8 |  |
|  | 1.8 Выводы и рекомендации |  |  |  | 9 |  |
|  | 1.9 Список использованных материалов и литературы |  |  |  | 11 |  |
|  | 2. Текстовые приложения |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 2.1 |  | Копия свидетельства о допуске к работам |  | 11 |  |
|  | Приложение 2.2 |  | Техническое задание на инженерно-геологические изыскания |  | 15 |  |
|  | Приложение 2.3 |  | Каталог инженерно-геологических выработок |  | 16 |  |
|  | Приложение 2.4 |  | Описание инженерно-геологических выработок |  | 17 |  |
|  | Приложение 2.5 |  | Ведомость результатов анализа физико-механических свойств грунта |  | 18 |  |
|  | Приложение 2.6 |  | Результаты испытания грунта методом одноплоскостного среза |  | 19 |  |
|  | Приложение 2.7 |  | Результаты испытания грунта методом трехосного сжатия |  | 34 |  |
|  | Приложение 2.8 |  | Таблицы нормативных значений физико-механических свойств грунтов (результатов статистической обработки лабораторных определений характеристик грунтов по инженерно-геологическим элементам (ГОСТ 20522- 96)) |  | 40 |  |
|  | Приложение 2.9 |  | Результаты химического анализа грунтов |  | 43 |  |
|  | Приложение 2.10 |  | Результаты химического анализа воды |  | 46 |  |
| 3. Графические приложения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | План расположения инженерно-геологических выработок. Масштаб 1:500 |  |  |  | 48 |
| 3.2 |  | Инженерно-геологический разрез. Масштабы: верт. 1:100, гориз. 1:200 |  |  |  | 49 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

70-195/13-01-ЮА

93/08

Составил

Боброва

Провер.

Крутиков

Н. Контр.

Крутиков

Содержание

стадия

Листов

50

ООО НПФ «Трест Геопроектстрой»

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

70-195/13-01-ЮА

93/08

Составил

Боброва

Провер.

Крутиков

Н. Контр.

Крутиков

Отчет об инженерно-геологических изысканиях

стадия

Листов

11

ООО НПФ «Трест Геопроектстрой»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.Введение.

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Строительство двухэтажного жилого дома по адресу: г. Сарапул, ул. Набережная реки Сарапулки, д. 28» выполнены в соответствии с техническим заданием (приложение № 2.2.) и действующими нормативными документами (п. 1.9 текста заключения).

ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» имеет разрешение 01-И-№0767-3 от 20 февраля 2012 г о допуске к работам по выполнению инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Целевым назначением изысканий является оценка природных и техногенных условий территории проектируемого строительства для принятия обоснованных проектных решений, в том числе  - разработки проекта фундаментов.

Задачи изысканий: изучение геоморфологического и геолого-литологического строения, анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки проектируемого строительства, определение физико-механических свойств грунтов оснований и их несущей способности, определение агрессивных свойств грунтовых вод,  агрессивности грунтов по отношению к бетону и стали, оценка глубины промерзания, пучинистых и фильтрационных свойств грунтов.

Определение видов и объемов работ, глубины исследования производилось в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 и СП 11-105-97 (ч. I) с учетом стадии проектирования, уровня ответственности проектируемого сооружения, категории сложности инженерно-геологических условий территории, изученности территории.

Категория сложности инженерно-геологических условий площадки в соответствии с приложением  «Б» СП 11-105-97  (ч. I)  по  совокупности  факторов  оценивается  как  II категория (средней сложности). Обоснование категории сложности дано в разделе 1.6.

Согласно техническому заданию заказчика (приложение 2.2) и в соответствии с СП 11-105-97, часть I, на данном  объекте  выполнены следующие виды работ:

- инженерно-геологическое обследование площадки;

- бурение инженерно-геологических скважин;

- отбор в скважинах монолитов, образцов грунтов нарушенной структуры;

- лабораторные исследования грунтов;

- камеральная обработка результатов всех видов работ;

- составление технического заключения.

Полевые работы выполнены 26.03.2013 в соответствии с требованиями Федеральных законов и нормативных документов в области охраны труда, экологической и промышленной безопасности под руководством геолога  Украинцева В.С.

В процессе производства полевых работ пробурено 2 скважины глубиной 11,0 м, отобрано 17 образцов грунта ненарушенного сложения (монолитов).

Количество, местоположение и глубина геологических выработок определены в соответствии с п.п. 8.4-8.7 СП 11-105-97 (ч.1) и п.п. 5.11, 5.12 СП 50-102-2003. Расстояния между геологическими выработками не превышают 50 м, геологические выработки размещены в пределах контура проектируемого сооружения.

Месторасположение скважин приведено на съемке масштаба 1:500 (приложение 3.1). Абсолютные отметки выработок приведены в приложении 2.3, 2.4.

Бурение скважин осуществлялось вращательно-механическим способом установкой  УБШН 1-13. В качестве бурового наконечника применялся колонковый шнек  D=108 мм, при отборе монолитов использовался вдавливаемый грунтонос D=108 мм.

В процессе бурения велось порейсовое описание всех встреченных разновидностей грунтов с отражением их структурных особенностей, производился отбор грунтов для последующего лабораторного изучения физических и механических свойств. Работы выполнены в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП 11-105-97.

Пробы грунта отбирались планомерно по простиранию и глубине основных литологических разновидностей для выделения инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Количество образцов грунта ненарушенного сложения составило 17, что обеспечило возможность статистической обработки и получения расчетных характеристик механических свойств грунтов по ГОСТ 20522-96 (п.п.7.16, 7.20) и СП 11-105-97 (п.7.16).

Монолиты отбирались на сдвиговые испытания и общий анализ физических свойств. Сдвиговые испытания проводились на приборе ГГП-20 по схеме неконсолидированно -недренированного испытания согласно ГОСТ 12248-96. Трехосное сжатие проводилось прибором ГТ 0.3.9 (камера типа Б) по схеме неконсолидированно - недренированного испытания. Коэффициент фильтрации определялся  на компрессионном приборе КПр1.

Отбор образцов, их упаковка, доставка в лабораторию и хранение осуществлялось в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2000.

Комплекс лабораторных определений физико-механических свойств грунтов и исследования агрессивных свойств грунтов проведен в лаборатории ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» в соответствии с действующими ГОСТами на выполнение лабораторных работ.

Виды лабораторных исследований определены в соответствии с приложением «М» СП 11-105-97, ч. I.

Определение классификационных показателей, физических и механических свойств грунтов произведено по ГОСТ 5180-84,  ГОСТ 30416-96, ГОСТ 12536-79,  ГОСТ 12248-96.

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП 11-105-97, классификация грунтов дана согласно ГОСТ 25100-95 и СНиП 2.05.02-85, выделение инженерно-геологических элементов произведено в соответствии с ГОСТ 20522-96.

т

Лист

2

70-195/13-01-ЮА

7-ИГ.ПЗ

лист.

5

Камеральная обработка материалов, включающая построение инженерно-геологического раз   реза, статистическую обработку результатов лабораторных исследований, проведена Бобровой Ю.А.

Характер пространственной изменчивости частных значений физико-механических характеристик грунтов приведен в таблице лабораторных испытаний физико-механических свойств грунтов  (приложение 2.5).

В результате камеральной обработки лабораторных данных составлены ведомости результатов статистической обработки лабораторных определений физико-механических свойств грунтов по ИГЭ (приложение  2.8).

Для анализа инженерно-геологических условий площадки составлен разрез по линии  1-1 в масштабах: вертикальный 1:100,  горизонтальный 1:200 (приложение 3.2).

На основе  анализа и обобщения полевых и лабораторных материалов составлено инженерно-геологическое заключение в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96.

Сведения об основных видах и объемах выполненных работ приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Виды работ | Ед. изм. | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вращательно-механическое бурение скважин | скв./п.м. | 2/22 |
| 2 | Отбор монолитов из скважин | мон. | 17 |
| 3 | Отбор проб нарушенной структуры из скважин | проба | - |
| 4 | Отбор пробы воды на химический анализ | проба | 2 |
| 5 | Коррозионная агрессивность по отношению к: - бетонным и железобетонным конструкциям | опред. | 3 |
| 6 | Лабораторные исследования грунтов |  | прил.2.5 |
| 7 | Трехосное сжатие | Испытание | 6 |
| 8 | Сдвиговые испытания | Испытание | 15 |

  - 1.2 Физико-географические условия.

Площадка проектируемого строительства находится в г. Сарапул Удмуртской Республики.

т

Лист

3

70-195/13-01-ЮА

7-ИГ.ПЗ

лист.

6

Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо выраженными переходными сезонами - весной и осенью.

Основные климатические параметры приведены по данным наблюдений, проводимым  ГУ «Удмуртский ЦГСМ».

Среднегодовая температура равна +2.3°С.  Самым теплым месяцем является июль со средней температурой 18.5°С. Наиболее холодный месяц январь со среднемесячной температурой -14.6°С.

Абсолютный максимум температуры воздуха равен +38°С, абсолютный минимум -48°С.

Период со среднесуточной температурой воздуха выше О°С продолжается 200-250 дней с 5-8 апреля по 23-26 октября, в конце весны, в мае месяце наблюдаются заморозки, бывают случаи выпадения снега, что в целом характерно и для начало июня (начала лета). Продолжительность лета составляет 134-140 дней, в конце августа обычно снова начинаются заморозки.

Осенний период характеризуется ветреной и пасмурной погодой, продолжительность его равна 58-60 дней.

Среднегодовое количество осадков равно 538 мм, с осадками в среднем в год бывает 178 дней, на теплый период (апрель-октябрь), когда осадки выпадают в виде дождя, приходится 310 мм, на холодный – 140 мм. Раз в 10 лет случаются кратковременные грозовые ливни с количеством осадков до 50-60 мм.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить высокую повторяемость метелей (35 дней в год) и туманов (39 дней в год). К другим атмосферным явлениям относятся атмосферные инверсии 30-40%.

Существенная роль в климате района принадлежит ветровому режиму. В течение года преобладают ветры юго-западного направления, средняя скорость их составляет 4 м/сек., колебания по месяцам происходят от 2.6 до 5.1 м/сек., наименьшие значения характерны для июля-августа месяцев, наибольшие - с октября по март. Максимальные скорости ветра достигают 15 м/сек и редко, не в каждое десятилетие, до 28 м/сек. Число дней с сильными ветрами составляет 10-15 дней.

В таблице № 1 приведена повторяемость направлений ветров и штилей за год, %.

Таблица №1

Повторяемость направлений ветров и штилей, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11 | 6 | 8 | 13 | 28 | 10 | 15 | 13 |

Преобладающее направление ветра в холодный период за декабрь – февраль – юго-западное, в тёплый период за апрель – октябрь – западное.

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,0 м/с.

Нормативная глубина промерзания грунтов определена в соответствии с п. 12.2.3 СП 50-101-2004 и равна для песков пылеватых и мелких 2,03м, для суглинков и глин – 1,67м.

В геоморфологическом отношении он расположен на второй надпойменной террасе реки Большая Сарапулка. Современный рельеф имеет абсолютные отметки от 69 до 75м.

  - 1.3 Геологические условия.

Геологический разрез строительной площадки на исследуемую глубину 11,0м представлен: почвенно-растительным слоем (kQ) и четвертичными аллювиальными отложениями (аQ).

Сверху - вниз залегают:

- почвенно-растительный слой глубиной до 0,3м;

- глина коричневая, мягко и туго пластичная, мощностью 2,8-3,0м.

- глина темно-серая с зеленоватым оттенком, мягкопластичная, с глубины 6,9м с вкл. гальки, сильнозаторфованная, залегает с глубины 3,1-3,3м, мощностью  4,5-4,9м;

- глина коричневая, мягко и туго пластичная, с вкл. гальки и гравия, мощностью 0,9-1,0м;

- глина серая, песчанистая (песчаная фракция - песок буро-желтый пылеватый),  с прослойками суглинка, текучепластичная, залегает с глубины 8,7-9,0м, мощностью 1,0-1,1м;

- глина коричневая, песчанистая (песчаная фракция - песок буро-желтый пылеватый), мягко и тугопластичная, вскрытая мощность составила 1-1,2м.

Условия залегания  грунтов отражены на инженерно-геологических разрезах (приложение № 3.2). Детальное описание грунтов по геологическим выработкам приведено в  приложении 2.4

№док

Подп

Лист

4

70-195/13-01-ЮА

7-ИГ.ПЗ

лист

7

Распределение грунтов по трудности разработки определено согласно ГЭСН 2001 81-02-01-200 табл. 1-1 и дано после табл. 2 текста.

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и литологии грунтов в изученном разрезе выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ №1 – Глина мягко- и тугопластичной консистенции; - aQ

ИГЭ №2 – Глина мягкопластичная cильнозаторфованная; - aQ

ИГЭ №3 – Глина текучепластичная; - aQ

Границы их распространения отражены на инженерно-геологическом разрезе (приложение № 3.2). Каталог выработок приведен в приложении 2.3, описание скважин - в приложении 2.4. Частные значения показателей физико-механических свойств грунтов по данным лабораторных исследований приведены в приложении 2.5. Результаты статистической обработки частных значений свойств грунтов по выделенным ИГЭ приведены в приложениях 2.8.

1.4 Гидрогеологические условия.

Подземные воды в процессе настоящих изысканий вскрыты скважинами на глубинах 2,2-2,7м от поверхности земли. Установившиеся уровни воды в скважинах отмечены на глубинах 0,3м. По характеру питания и условиям распространения воды относятся к типу «грунтовых». Горизонт слабонапорный.

По условиям подтопляемости территория относится к группе - I-A  подтопленные в естественных условиях.

По химическому составу вода хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, пресная, очень мягкая (жёсткость карбонатная) (Приложение 2.10).

1.5 Инженерно-геологические условия.

Нормативные и расчетные значения физических и механических свойств грунтов выделенных ИГЭ даны в таблице 2 текста заключения.

Таблица  2

Сводная таблица нормативных и расчетных характеристик грунтов

| № ИГЭ | Геологический индекс | Наименование грунтов | Показатель текучести | Коэффициент пористости | Плотность, г/см3 | Угол внутреннего трения, град | Удельное сцепление, КПа | Модуль деформации, МПа | Коэф. фильтрации, м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,85/ 0,95 | 0,85/ 0,95 | 0,85/ 0,95 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | аQ | Глина мягко- и тугопластичной консистенции | 0,44 | 0,90 | 1,89/1,88 | 14/14 | 33/32 | 3,9 | 0,09 |
| 2 | аQ | Глина мягкопластичная cильно-заторфованная | 0,73 | 1,54 | 1,61/1,59 | 3/3 | 11/11 | 1,5 | 0,26 |
| 3 | аQ | Глина текучепластичная | 0,96 | 1,13 | 1,75/1,75 | 9/9 | 16/16 | 3,0 | 0,21 |

По степени морозной пучинистости согласно таблице Б.27 ГОСТ 25100-95  [12]  грунты ИГЭ№1, 2, 3 характеризуются как сильнопучинистые.

Группы грунтов по трудности в зависимости от способа их разработки рекомендуется определять согласно следующим пунктам  ГЭСН 81-02-2001 [6]: ИГЭ № 1,2,3- 8а.

  - Геологические и инженерно-геологические процессы.

К опасным процессам, представленным на участке исследований, относится возможность подтопления территории грунтовыми водами.

Район проектируемого строительства в соответствии с СНиП 11-07-81* не относится к сейсмически опасным. Интенсивность сейсмических воздействий, определена на основе карт общего сейсмического районирования территории Российской федерации – ОСР-97, составляет:

- до 5 баллов при 90% вероятности не превышения в течение 50 лет;

- 6 баллов при 99% вероятности не превышения в течение 50 лет.

Согласно приложению Б. СП 11-105-97 [4] исследуемая территория относится  ко II категории сложности инженерно-геологических условий (средней сложности):

а) площадка находится в пределах одного геоморфологического элемента, поверхность  наклонная слаборасчлененная;

б) в разрезе выделено не более четырех различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием;

в) скважинами вскрыт один горизонт подземных вод.

д) специфические грунты в геологическом разрезе представлены грунтами ИГЭ №2 - глинами мягкопластичными сильнозаторфованными.

е) к опасным процессам представленным на участке исследований относится возможность подтопления территории грунтовыми водами.

1.7  Коррозионная агрессивность грунтов

По результатам водных вытяжек определена агрессивность грунтов. Удельное электрическое сопротивление грунта определяют прибором Орион.

т

Лист

5

70-195/13-01-ЮА

7-ИГ.ПЗ

лист.

8

Характеристики агрессивности грунтов к строительным конструкциям определяется по ГОСТ 9.015-74* и СНиП 2.03.11-85. Коррозионная агрессивность грунтов, грунтовых и других вод по отношению к свинцовым оболочкам кабелей характеризуется данными химического анализа и значением рН, определяемых в соответствии с НТД, и оценивается в соответствии с табл. 2, 3 ГОСТ 9.602-89, к алюминиевой оболочке кабеля – табл. 4, 5 ГОСТ 9.602-89. Согласно табл.4 СНиП 2.03.11-85 показатели агрессивности по содержанию хлоридов учитываются только для железобетонных конструкций независимо от марки бетона по водонепроницаемости. При одновременном содержании сульфатов их количество пересчитывается на содержание хлоридов умножением на 0,25 и суммируется с содержанием хлоридов.

Грунты по отношению к свинцовой оболочке кабеля обладают средней степенью коррозионной агрессивности, к алюминиевой - высокой.

По отношению к бетону марок W4, W6, W8 грунты не агрессивны. К железобетонным конструкциям по содержанию хлор-иона грунты неагрессивны (см. приложение № 2.9). Защиту проектируемого сооружения выполнять согласно требованиям ГОСТ 9.602-2005.

1.8  Выводы и рекомендации

т

Лист

6

70-195/13-01-ЮА

7-ИГ.ПЗ

лист.

9

1.8.1 Площадка проектируемого строительства находится в г. Сарапул Удмуртской Республики.

В геоморфологическом отношении он расположен на второй надпойменной террасе реки Большая Сарапулка.

Нормативная глубина промерзания грунтов определена в соответствии с п. 12.2.3 СП 50-101-2004 и равна для песков пылеватых и мелких 2,03м, для суглинков и глин – 1,67м.

1.8.2 Геологический разрез строительной площадки на исследуемую глубину 11,0м представлен: почвенно-растительным слоем (kQ) и четвертичными аллювиальными отложениями (аQ).

Сверху - вниз залегают:

- почвенно-растительный слой глубиной до 0,3м;

- глина коричневая, мягко и туго пластичная, мощностью 2,8-3,0м.

- глина темно-серая с зеленоватым оттенком, мягкопластичная, с глубины 6,9м с вкл. гальки, сильнозаторфованная, залегает с глубины 3,1-3,3м, мощностью  4,5-4,9м;

- глина коричневая, мягко и туго пластичная, с вкл. гальки и гравия, мощностью 0,9-1,0м;

- глина серая, песчанистая (песчаная фракция - песок буро-желтый пылеватый),  с прослойками суглинка, текучепластичная, залегает с глубины 8,7-9,0м, мощностью 1,0-1,1м;

- глина коричневая, песчанистая (песчаная фракция - песок буро-желтый пылеватый), мягко и тугопластичная, вскрытая мощность составила 1-1,2м.

1.8.3 Подземные воды в процессе настоящих изысканий вскрыты скважинами на глубинах 2,2-2,7м от поверхности земли. Установившиеся уровни воды в скважинах отмечены на глубинах 0,3м. По характеру питания и условиям распространения воды относятся к типу «грунтовых». Горизонт слабонапорный.

По условиям подтопляемости территория относится к группе - I-A  подтопленные в естественных условиях.

По химическому составу вода хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, пресная, очень мягкая (жёсткость карбонатная) (Приложение 2.10).

1.8.4 В пределах зоны воздействия проектируемого сооружения на подстилающие грунты выделено 3 ИГЭ.  Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов выделенных ИГЭ приведены в таблице 2 текста.

1.8.5 Оценка грунтов по степени морозной пучинистости произведена в соответствии с пунктом 2.19 ГОСТ 25.100-95 и приведена после табл. 2 текста.

1.8.6 Оценка грунтов по трудности разработки определена согласно таблице 1-1 ГЭСН-2001-01 и дана после таблицы 2 текста.

1.8.7 В соответствии с картой ОСР-97 территория области по степени сейсмической опасности относится к 6 категории интенсивности.

1.8.8 Согласно приложению Б. СП 11-105-97 [4] исследуемая территория относится  ко II категории сложности инженерно-геологических условий (средней сложности):

а) площадка находится в пределах одного геоморфологического элемента, поверхность  наклонная слаборасчлененная;

б) в разрезе выделено не более четырех различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием;

д) специфические грунты в геологическом разрезе представлены грунтами ИГЭ №2 - глинами мягкопластичными сильнозаторфованными.

е) к опасным процессам, представленным на участке исследований относится возможность подтопления территории грунтовыми водами.

т

Лист

7

70-195/13-01-ЮА

7-ИГ.ПЗ

лист.

10

1.8.9 Рекомендации:

1) Рекомендуется запроектировать фундамент на естественном основании. Грунтом опирания принять ИГЭ №1 - глина мягко- и тугопластичной консистенции. Расчет вести с учетом слабого подстилающего слоя.

2) При строительстве помещений с уровнем пола ниже уровня планировки необходимо устройство дренажной системы, а также необходимо предусмотреть устройство гидроизоляции.

Рекомендуется устройство дополнительного пригруза полов.

3) Рекомендуется выполнить вертикальную планировку участка, с целью обеспечения поверхностного водоотвода.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

70-195/13-01-ЮА

70-06/08-03

93/08

1.9  Список использованных материалов и литературы

1. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.

2. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.

3.  СНиП 2.02.11-85 Защита строительных материалов от коррозии.

4. СНиП 4.02-91 Сборник 1. Земляные работы.

5. СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах.

6. ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

7. ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава.

8. ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

9. ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.

10. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.

11.ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

12. ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

13. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

14. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.

15. ГЭСН 81-02-2001 Сборник № 1. Земляные работы. Изменения и дополнения к ГЭСН-2001. Выпуск 4. Часть 1.

16. Рекомендации по определению гидрогеологических параметров грунтов методом откачки из скважин. М. ПНИИИС, 1986 г.

17. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).

Кам. обработка   Боброва Ю.А.