# 8 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# Водоснабжение и канализация

8.1 Решение водоснабжения и канализации в проектах планировки и застройки должно обеспечить:

- оценку условий водоснабжения и водоотведения как элементов комплексной оценки условий развития городов;

- определение производительности систем на расчетные этапы для проектируемого состава и количества водопользователей;

- разработку принципиальных схем в увязке с планировочной структурой, функциональным зонированием, требованиями охраны внешней среды и мероприятиями по организации инженерной инфраструктуры групповых систем населенных мест.

8.2 Оценку условий водоснабжения, отвода, очистки и выпуска (использования) сточных вод следует выполнять на основании бассейновых схем комплексного использования водных ресурсов и территориальных схем охраны среды.

Производительность функционирующих систем водопроводно-канализационного хозяйства должна быть проверена на соответствие нормативному водопотреблению и водоотведению существующих водопользователей. При отсутствии свободных мощностей головных сооружений до соответствующей их реконструкции размещение новых или увеличение водопотребления (водоотведения) существующих водопользователей не допускается.

8.3 Производительность городских систем водоснабжения и канализации должна устанавливаться по расчетным расходам в сутки наибольшего водопотребления (водоотведения) всех групп водопользователей и противопожарных расходов.

8.4 Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления необходимо принимать в зависимости от планируемой степени инженерного оборудования застройки, природно-климатических условий и величины городов по таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Среднесуточная (за год) норма хозяйственно-питьевого водопотребления в литрах на жителя в физико-географических районах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полесье, западная Лесостепь, Прикарпатье | Лесостепь, Закарпатье | Степь, ЮБК |
| Водопровод, канализация, централизованное горячее водоснабжение | 280 | 290 | 300 |
| Водопровод, канализация, местные водонагреватели | 200 | 210 | 230 |
| Примечание 1. Показатели таблицы приведены для группы малых и средних городов; для других групп городов следует применять коэффициенты: для больших - 1,05, для крупных -1,1, для крупнейших и городов-курортов - 1,2. Примечание 2. На первую очередь строительства в зависимости от реальных условий реконструкции застройки допускается предусматривать временное оборудование жилого фонда системами водоснабжения и канализации без ванн при норме 150 л и водоразбор из колонок при норме 50 л/ср.сутки. Примечание 3. Неучтенные расходы следует принимать в процентах от хозяйственно-питьевого водопотребления (объема сточных вод) на первую очередь строительства: в малых и средних городах - 5 %, в больших и крупных - 7 %, в крупнейших - 10 %; на расчетный срок: в малых и средних городах - 10 %, в больших и крупных - 15 %, в крупнейших - 20 %. |  |  |  |

8.5 Потребность в воде и объем сточных вод на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также на противопожарные нужды следует определять по действующим нормативным документам. Потребность на хозяйственно-питьевые нужды и пользование душами на промышленных предприятиях - по нормам проектирования внутреннего водопровода и канализации зданий.

8.6 Для орошения городских зеленых насаждений, полива и мойки усовершенствованных покрытий необходимо, как правило, предусматривать устройство специальных поливочных водопроводов с использованием в качестве источников водоснабжения местных водотоков, водоемов, грунтовых вод или доочищенных городских сточных вод. При этом проектирование поливочных водопроводов необходимо осуществлять по методике проектирования оросительных систем, определяя потребность в воде и расчетные расходы в зависимости от климатических условий, условий произрастания и требований, предъявляемых к декоративным качествам насаждений, на различных территориях городов, глубины активного (корнеобитаемого) слоя почвы, агрогидрологических свойств почвы и других местных условий.

При невозможности или экономической нецелесообразности устройства отдельных поливочных водопроводов потребность в воде на полив-мойку городских территорий из общегородских систем следует принимать по таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Города | Потребность в воде, л, на человека в сутки максимального водопотребления (числитель) и, м3, на человека за поливной период года 75 %-й обеспеченности по осадкам (знаменатель) в агроклиматических зонах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полесье, Прикарпатье | Лесостепь | Северная степь | Южная степь, ЮБК |
| Крупнейшие | 65/5,5 | 75/6,4 | 95/10,1 | 105/12,4 |
| Крупные | 60/5,3 | 70/6,1 | 85/9,9 | 100/11,4 |
| Большие | 55/5,1 | 65/5,8 | 80/9,4 | 90/10,9 |
| Средние | 45/4,7 | 50/5,1 | 60/7,2 | 65/8,4 |
| Малые | 40/4,3 | 45/4,6 | 50/6,4 | 55/7,4 |
| Примечание. К показаниям, приведенным в таблице, следует принимать коэффициенты: для курортных городов - 1,2; для малых и средних городов, расположенных в окружении лесов, в приближенных зонах крупных рек или водоемов, - 0,8. |  |  |  |  |

8.7 Водозаборы из поверхностных источников хозяйственно-питьевых водопроводов следует размещать выше выпусков сточных вод, населенных пунктов, а также стоянок судов, лесных бирж, товарно-транспортных баз и складов, в районах, обеспечивающих организацию зон санитарной

охраны.

Места выпуска сточных вод должны быть расположены ниже по течению реки от границы населенного пункта и всех мест его водопользования с учетом возможности обратного течения при нагонных ветрах и при изменении режима работы ГЭС.

В групповых системах населенных мест приведенные выше требования относятся к ядру и местам отдыха систем расселения.

8.8 Размещение головных сооружений водопровода и канализации должно быть увязано с территориальным развитием городов как в пределах, так и за пределами расчетного срока проектирования.

8.9 Площадь территории для станций очистки воды и сточных вод следует принимать по таблице 8.3. При этом производительность станций должна соответствовать вероятному развитию города за пределами расчетного срока.

Таблица 8.3

| Станции очистки воды |  | Станции очистки сточных вод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, тыс. м3/сут. | Площадь, га | Производительность, тыс. м3/сут. | Площадь, га |  |  |
|  |  |  | очистных сооружений | иловых площадок | доочистки в биопрудах |
| До 0,8 | 1 | ДО 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| Более 0,8 до 12 | 2 | Более 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| Более 12 до 32 | 3 | Более 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| Более 32 до 80 | 4 | Более 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| Более 80 до 125 | 6 | Более 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| Более 125 до 250 | 12 | Более 175 до 280 | 18 | 55 | - |
| Более 250 до 400 | 18 |  |  |  |  |
| Более 400 до 800 | 24 |  |  |  |  |
| Примечание 1. При большей производительности станций площадь следует принимать по проектам-аналогам. Примечание 2. При применении аэротенков-осветителей коридорного типа площадь очистных сооружений уменьшается в 2 раза, при применении аэротенков колонного типа - в 5 раз. |  |  |  |  |  |

8.10 Зоны санитарной охраны на водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в проектах планировки должны предусматриваться: первого пояса по п. 8.11, второго и третьего поясов - по проектам специализированных организаций или аналогам.

8.11 Расстояние до границы первого пояса зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевых водопроводов следует принимать не менее, м:

а) для водотоков (реки, каналы):

1) вверх по течению, от водозаборов			200

2) вниз по течению, от водозаборов			100

3) в сторону прилегающего к водозабору
берега, от уреза воды в летне-осеннюю межень	100

б) в сторону акватории:

1) при ширине водотока менее 100 м	                          Вся акватория и противоположный

берег шириной 50 м

2) при ширине водотока более 100 м,

от водозабора	                                                    100

3) на водозаборах ковшового типа	                          Вся акватория и территория вокруг

него шириной 100 м

в) для водоемов (водохранилища, озера):

1) по акватории во всех направлениях от водозабора
и по прилегающему к водозабору берегу от уреза воды
при нормально подпертом уровне для водохранилищ
или летне-осенней межени для озер	                          100

г) для подземных источников

(от одиночного водозабора или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора):

1) при использовании водоносных горизонтов,
имеющих сплошную водоупорную кровлю,
исключающую возможность местного питания
из поверхностных источников или других
недостаточно защищенных подземных горизонтов		30

2) при использовании других водоносных горизонтов		50

3) для подрусловых и инфильтрационных водозаборов	Как для поверхностных источников

д) при искусственном пополнении запасов подземных вод:

1) для сооружений закрытого типа				50

2) для сооружений открытого типа				100

е) для водопроводных сооружений:

1) от стен резервуаров чистой воды, фильтров

(кроме напорных), контактных осветителей

с открытой поверхностью воды				30

2) от остальных сооружений и стволов

водонапорных башен					15

Примечание. Граница первого пояса водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений.

Ширина санитарно-защитной полосы должна предусматриваться не менее, м:

а) для водопроводных сооружений, расположенных

за пределами второго пояса зоны источника

водоснабжения, от границы первого пояса	100

б) для водоводов (от крайних водоводов) :

1) в сухих грунтах при диаметре до 1000 мм			10

2) то же, при диаметре более 1000 мм				20

3) в мокрых грунтах водоводов				50

Примечание. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина полосы может быть уменьшена по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

8.12 Санитарно-защитные зоны от сооружений городских канализационных систем до границ жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности следует принимать по таблице 8.4.

Таблица 8.4.

| Сооружение | Ширина зоны, м, при расчетной производительности сооружений, тыс. м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5 | более 5 до 50 | более 50 до 280 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками и отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| То же, с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | - |
| Земледельческие поля орошения | 150 | 200 | 400 | - |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Сооружения с циркуляционными каналами | 150 | - | - | - |
| Насосные станции | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Примечание 1. Зоны для сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сут., а также при отступлении от традиционной технологии очистки сточных вод или обработки осадка устанавливаются по согласованию с Министерством здравоохранения. Примечание 2. Зоны от сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками и от отдельно расположенных иловых площадок при производительности более 500 тыс. м3/сут. следует принимать не менее 1 км. Примечание 3. В случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям указанные в таблице зоны допускается увеличивать не более чем в 2 раза, при благоприятной розе ветров - уменьшать не более чем на 25 %. Примечание 4. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью более 0,2 тыс. м3 /сут. размер зоны следует сокращать на 30 %. Примечание 5. Зоны от полей фильтрации площадью до 0,5 га и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах производительностью до 50 м3 /сут. следует принимать 100 м. Примечание 6. Зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут. следует принимать 15 м. Примечание 7. Зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут.- 50 м. Примечание 8. Зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций -15м. |  |  |  |  |

8.13 Детализация решений по отдельным элементам систем должна осуществляться в соответствии с требованиями специализированных нормативов - наружные сети и сооружения, внутренний водопровод и канализация зданий.

# Энергоснабжение

8.14 Энергоснабжение городских и сельских поселений следует предусматривать от сетей районной энергетической системы с максимальным привлечением нетрадиционных источников электрической энергии: гелио-, геотермальных, ветровых установок и пр.

8.15 При выборе мощности источников энергоснабжения расчетная потребность в тепле, газе и электроэнергии определяется:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по их заявкам, аналогичным проектам новых и реконструируемых предприятий, а также по укрупненным показателям энерговооруженности или энергоемкости на предприятиях данной отрасли промышленности с учетом местных условий;

- для коммунально-бытовых нужд - в соответствии с действующими нормативами.

Для предварительных расчетов допускается применять укрупненные показатели электропотребления, где учитывается жилищный и общественный сектор поселений, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, городской транспорт (кроме метрополитена), системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, приведенные в таблице 8.5.

8.16 Количество, мощность и напряжение понизительных подстанций, а также их размещение определяется в увязке с развитием районной энергосистемы.

8.17 Понизительные подстанции глубокого ввода с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, предназначенные для электроснабжения жилых районов, а на территориях курортных зон и комплексов все трансформаторные подстанции и распределительные устройства следует предусматривать закрытого типа.

Таблица 8.5

| Степень благоустройства жилых и общественных зданий и поселений | Электропотребление, квт ч/чел, в год |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на первую очередь | на расчетный срок | на первую очередь | на расчетный срок |
| Города |  |  |  |  |
| Здания, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |  |  |
| без кондиционеров | 800 | 1700 | 3100 | 5200 |
| с кондиционерами | 840 | 2000 | 5200 | 5700 |
| Здания, оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |  |  |
| без кондиционеров | 1300 | 2100 | 4500 | 5300 |
| с кондиционерами | 1600 | 2400 | 5300 | 5800 |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров) |  |  |  |  |
| Здания, не оборудованные стационарными электроплитами | 800 | 950 | 3000 | 4100 |
| Здания, оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата) | 1000 | 1350 | 3900 | 4400 |
| Примечание 1. Применение стационарных электроплит следует согласовывать с планирующими организациями в соответствии с действующими нормативами, так же, как и районы с использованием бытовых кондиционеров. Примечание 2. Укрупненные показатели даны для больших городов. Для других типов городов применяются коэффициенты: для крупнейших - 1.2; крупных -1,1; средних - 0,9 и малых - 0,8. |  |  |  |  |

8.18 На подходах к подстанциям воздушных и кабельных линий должны быть обеспечены технические полосы для их ввода и вывода размерами в зависимости от количества и напряжения линий.

8.19 Размеры земельных участков для закрытых подстанций и распределительных устройств следует принимать 0,6 га, для открытых - 0,5-1,5 га при непременном условии соблюдения санитарных требований, для пунктов перехода воздушных линий в кабельные - не более 0,1 га.

8.20* Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответственно не менее 25 м и 15м.

8.21 Не следует размещать трансформаторные подстанции в оползневых зонах, зонах затопления и предусматривать меры против их затопления.

8.22 Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

8.23* Воздушные линии электропередачи (дальше ВЛ) напряжением 35 кВ и выше следует размещать за пределами селитебных территорий, а при реконструкции городов - предусматривать их вынос за границы селитебных территорий.

Для воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств (дальше - электрические сети) всех напряжений устанавливаются охранные и санитарно-защитные зоны, размеры которых зависят от типа и напряжения энергообъекта. Размеры этих зон следует принимать по таблице 8.5а*.

Использование земельных участков в охранных и санитарно-защитных зонах электрических сетей должно быть письменно согласовано с владельцами этих сетей, государственными органами пожарной охраны и санитарного надзора.

В охранных и санитарно-защитных зонах электрических сетей запрещается:

а) строить жилые, общественные здания и дачные дома;

б) размещать автозаправочные станции или хранилища горюче-смазочных материалов;

в) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановки городского транспорта;

г) осуществлять остановки всех видов транспорта (кроме железнодорожного) в охранных зонах ВЛ электропередачи напряжением 330 кВ и выше;

д) размещать различные сооружения и здания в охранных и санитарно-защитных зонах ВЛ напряжением 500-750 кВ, а также кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств всех классов напряжения.

В охранных и санитарно-защитных зонах ВЛ напряжением до 330 кВ включительно, если утвержденной градостроительной документацией не предусматривается другого вида использования этих земель, разрешается размещение производственных зданий и сооружений, коллективных гаражей и открытых стоянок легковых транспортных средств. При этом расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов при их наибольшем отклонении до ближайших выступающих частей зданий и сооружений должно быть не менее указанного в таблице 8.5а*.

В охранных зонах ВЛ напряжением 110-220 кВ допускается по техническим условиям владельцев этих сетей и органов государственной пожарной охраны размещение коллективных гаражей легковых транспортных средств, производственных зданий и сооружений, выполненных из огнестойких материалов, и подъезд к ним в границах всей охранной зоны, в том числе под проводами ВЛ.

Технические условия должны содержать требования действующих нормативных актов строительства, эксплуатации, охраны пожарной и электрической безопасности энергообъектов.

Охранные зоны электрических сетей также устанавливаются по периметру трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств - на расстоянии 3 м от ограждения или сооружения; вдоль подземных кабельных линий электропередачи до 1 кВ, проложенных под тротуарами в населенных пунктах, в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями от крайних кабелей на расстоянии 0,6 в направлении зданий и сооружений и на расстоянии 1 м в направлении проезжей части улицы.

Таблица 8.5а*

| Тип линий | Напряжение, кВ | Охранная зона**) , м | Санитарно-защитная зона**), м | Расстояние по горизонтали от проекций крайних проводов при их наибольшем отклонении до ближайших выступающих частей зданий, сооружений и гаражей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушная линия электропередачи (ВЛ) | До 20 включ. | 10 | - | 2 |
| -"- | 35 | 15 | - | 4 |
| -"- | 110 | 20 | - | 4 |
| -"- | 150 | 25 | - | 5 |
| -"- | 220 | 25 | - | 6 |
| -"- | 330 | 30 | 20 | 8 |
| -"- | 500 | 30 | 30 | - |
| -"- | 750 | 40 | 40 | - |
| Кабельная линия электропередачи в грунте | До 220 включ. | 1 | - | - |
| Кабельная линия электропередачи в воде | До 220 включ. | 100 | - | - |
| Трансформаторная подстанция, распределительный пункт, устройство | До 220 включ. | 3 (от ограждения) | - | - |
| Трансформаторная подстанция | 330 и выше | 3 (от ограждения) | По результатам замеров | - |
| *) Охранная зона линий электропередачи - это зона вдоль линий электропередачи, которая является земельным участком и воздушным пространством, ограниченными вертикальными воображаемыми плоскостями, которые удалены по обе стороны линии от крайних проводов при условии их неотклоненного положения. **) Санитарно-защитная зона - это территория вдоль трассы ВЛ напряжением 330 кВ и выше, на которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м, или которая имеет границы земельного участка по обе стороны ВЛ на расстоянии от проекции крайних проводов на землю при условии их неотклоненного положения. |  |  |  |  |

8.24 Линии электропередачи к понизительным подстанциям глубокого ввода напряжением 110 кВ и выше в крупных и крупнейших городах, а также электрические сети напряжением до 35 кВ включительно в границах селитебных территорий всех видов поселений с домами высотой 4 этажа и выше следует исполнять кабелем.

8.25* На производственных территориях населенных пунктов наименьшие расстояния от высоковольтных проводов воздушных линий до поверхности земли, зданий и сооружений, построенных из несгораемых материалов, принимать в соответствии с таблицей 8.6*.

Таблица 8.6*

| Условия работы | Участок, сооружение | Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 |
| Нормальный режим | До поверхности земли | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8 |
|  | До зданий и сооружений | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |  |
| Обрыв провода в соседнем пролете | До поверхности земли | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |  |
| Примечание. Линии электропередачи не должны препятствовать безопасной работе пожарных автолестниц и коленчатых подъемников. |  |  |  |  |  |  |  |

8.26 Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) следует размещать за пределами селитебной территории, как правило, с минимальной протяженностью магистральных теплотрасс к центрам тепловых нагрузок.

8.27 В жилых районах при застройке зданиями выше двух этажей при отсутствии возможности подключения потребителей к действующим источникам централизованного теплоснабжения (производственно-отопительным котельным, ТЭЦ и др.) следует предусматривать строительство укрупненных отопительных котельных. Степень их укрупнения определяется в каждом отдельном случае технико-экономическим расчетом.

8.28 Районные отопительные котельные необходимо размещать за пределами жилых районов на специально выделенных участках (в кварталах коммунально-хозяйственного назначения или коммунально-складских территориях).

8.29 При реконструкции жилых районов необходимо предусматривать централизованное теплоснабжение как для новой, так и для сохраняемой застройки в соответствии с разрабатываемыми схемами теплоснабжения.

8.30 В жилых районах, застроенных одно- и двухэтажными жилыми домами с повышенной плотностью населения, допускается предусматривать их централизованное теплоснабжение при соответствующем технико-экономическом обосновании.

8.31 В закрытых и открытых системах централизованного теплоснабжения необходимость устройства центральных тепловых пунктов для жилых и общественных зданий должна быть обоснована технико-экономическим расчетом.

8.32 В городах, расположенных в IV климатическом районе, следует предусматривать при соответствующем технико-экономическом обосновании гелиокотельные, гелиосистемы для горячего водоснабжения, а также централизованные системы холодоснабжения в соответствии с нормативами по отоплению, вентиляции.

8.33 Возможность применения электроэнергии в качестве единого энергоносителя (для традиционных осветительных и бытовых электроприборов, пищеприготовления, для теплоснабжения, горячего водоснабжения, с аккумуляцией тепловой энергии) должна быть обоснована технико-экономическим расчетом.

8.34 Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать с учетом размещения оборудования по очистке уходящих газов котельных для охраны воздушного бассейна.

8.35 Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 8.7.

Таблица 8.7

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих на топливе |  |
| --- | --- | --- |
|  | твердом | газообразном |
| 5-10 (6-12) | 1,0 | 1,0 |
| Более 10-50 (12-58) | 2,0 | 1,5 |
| Более 50-100 (58-116) | 3,0 | 2,5 |
| Более 100-200 (116-233) | 3,7 | 3,0 |
| Более 200-400 (233-466) | 4,3 | 3,5 |
| Примечание 1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водозабором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %. Примечание 2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории. Условия размещения золоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по нормам для котельных установок. Примечание 3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. |  |  |

8.36 Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

а) 10тыс.т/год		6

б) 20 тыс.т/год		7

в) 40 тыс.т/год		8

8.37 Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га.

Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно нормам по газоснабжению (таблицы 8.8 и 8.9).

Таблица 8.8

| Общая вместимость резервуаров, м3 | Максимальная вместимость одного резервуара, м3 | Расстояние от резервуаров до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к ГНП, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наземных | подземных |
| От 50 до 100 | 25 | 80 | 40 |
| То же | 50 | 100 | 50 |
| Более 100 до 200 | 50 | 150 | 75 |

Таблица 8.9

| Здания и сооружения | Расстояния от здания, склада и погрузочно-разгрузочных площадок в зависимости от числа наполненных 50-метровых баллонов, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 400 | От 400 до 1200 | Более 1200 | Независимо от вместимости |
| Здания и сооружения на территории ПСБ | 20 | 25 | 30 | - |
| Жилые здания | - | - | - | 50 |
| Общественные здания непроизводственного характера | - | - | - | 100 |
| Здания промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятия бытового обслуживания производственного характера, автомобильные дороги (до края дороги), железные дороги, включая подъездные (до оси) пути | - | - | - | 20 |

# Связь, радиовещание, телевидение

8.38 В современных городах телефонная связь осуществляется на базе автоматических телефонных станций (АТС).

8.39 Емкость АТС должна учитывать:

а) потребность квартирного сектора из расчета один телефон на одну семью;

б) потребность народнохозяйственного сектора из расчета 20-25 % от количества семей.

8.40 АТС следует предусматривать в отдельных зданиях, расположенных в жилых районах, в центрах телефонных нагрузок с учетом перспектив развития селитебной территории:

а) здание АТС должно размещаться на свободной площадке внутри жилого квартала с максимально возможным удалением от промышленных предприятий (не менее 0,5-1 км), магистральных улиц и площадей, железнодорожных вокзалов и путей, линий электропередачи и шоссейных дорог;

б) площадь и конфигурация участка под здание АТС должны позволять размещение как технического здания, так и подсобных сооружений;

в) площади зданий АТС должны обеспечить развитие их на конечную емкость, определенную с учетом перспективы на 15- 20 лет.

8.41 Для предварительных расчетов площади зданий АТС следует определять исходя из средних площадей, приходящихся на единицу емкости станции, указанных в таблице 8.10.

Таблица 8.10

| Единица емкости | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | координатных АТС | электронных и квазиэлектронных АТС |
| Один абонентский номер (РАТС)** | 0,11 | 0,05 |
| Один эквивалентный номер (РАТС с узловым оборудованием) | 0,15 | 0,07 |
| *) районная АТС |  |  |

8.42 Расстояние между зданием АТС и жилыми, общественными и производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями.

Между длинными сторонами зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами здания АТС и торцами жилых зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности.

8.43 Оборудование подстанций емкостью 1000-2000 номеров может размещаться в приспосабливаемых жилых помещениях с соблюдением необходимых мер пожарной и взрывобезопасности.

8.44 Развитие радиотрансляции в городах должно осуществляться путем внедрения трехпрог-раммного вещания. Городские телефонные и радиотрансляционные сети, как правило, делаются подземными (кабельными).

8.45 Подведение кабельной канализации к зданию АТС должно осуществляться, как минимум, с двух сторон; кабели связи на городской телефонной сети следует прокладывать в кабельной канализации и, как исключение, при соответствующих обоснованиях непосредственно в грунте. Прокладка кабелей в грунте не допускается на участках, не имеющих законченной горизонтальной планировки, подверженных пучению, заболоченных, а также по улицам, подлежащим закрытию при перепланировке или реконструкции города, в пригородных зонах.

8.46 Кабельная канализация должна учитывать потребности телефонной связи, диспетчеризации, радиовещания и телевидения.

8.47 Усилительные станции проводного вещания следует размещать в зданиях АТС, в отдельно стоящих зданиях и в приспосабливаемых жилых помещениях при соблюдении необходимых санитарных норм.

8.48 При проектировании новых жилых районов следует учитывать возможность строительства кабельного телевидения. Головная станция кабельного телевидения должна размещаться в центрах застройки районов, в здании, доминирующем по этажности, на площадях 10-20 м2.

8.49 Площадки для радиотелевизионных станций (РТС) необходимо выбирать так, чтобы напряженность поля, создаваемая ими на территориях населенных пунктов, не превышала допустимых уровней напряженности поля для населения в соответствии с требованиями "Временных санитарных норм и правил защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами".

8.50 Удаление площадок РТС от аэропортов, аэродромов и высоты антенных опор на этих площадках должно быть согласовано с ведомствами и организациями, в ведении которых находятся эти аэропорты и аэродромы.

В черте города допускается установка радиопередатчиков мощностью до 0,1 кВт.

8.51 Минимальные расстояния от приемных радиостанций до всех источников индустриальных радиопомех следует принимать по таблице 8.11.

Таблица 8.11

| Источники индустриальных радиопомех | Расстояние, м |
| --- | --- |
| # Шоссейные дороги с интенсивным движением автотранспорта | 400 |
| Электрифицированные железные дороги, трамвайные и троллейбусные линии | 2000 |
| Промышленные предприятия, крупные гаражи, автобазы, авторемонтные мастерские, лечебные учреждения, имеющие электроаппаратуру: |  |
| с устройствами помехоподавления, отвечающими требованиям норм допускаемых радиопомех | 1000 |
| без устройства радиоподавления | 2000 |
| Воздушные линии связи: |  |
| с высокочастотным уплотнением | 1000 |
| без высокочастотного уплотнения | 500 |
| Линии электопередачи напряжением, кВ: |  |
| 6-35 | 500 |
| 110-220 | 1000 |
| 300-750 | 2000 |

8.52* Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, диспетчеризации систем инженерного оборудования, пожарной и охранной сигнализации следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

# Размещение инженерных сетей

8.53 Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами и разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в пределах разделительных полос - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственно-бытовую и дождевую канализацию.

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

8.54 При реконструкции проезжей части улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускается под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

8.55 Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать совмещенную в общих траншеях; в тоннелях при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, в условиях реконструкции от 200 мм водопровода до 300 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ; при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки; при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях; на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздухопроводов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газопроводов и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

Примечание 1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лёссовые, просадочные) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей в проходных тоннелях.

Примечание 2. На селитебных территориях в сложных планировочных и гидрогеологических условиях допускается прокладка наземных тепловых сетей при соответствующем обосновании согласно СНиП по тепловым сетям и с разрешения исполкомов местных советов.

8.56 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по приложению 8.1, таблица 1.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по приложению 8.1, таблица 2, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния (приложение 8.1, таблица 2) следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

8.57 Пересечение инженерными сетями сооружений метрополитена следует предусматривать под углом 90°, в условиях реконструкции угол пересечения допускается уменьшать до 60°. Пересечение инженерными сетями стационарных сооружений метрополитена, как правило, не допускается.

На участках пересечения трубопроводы должны иметь уклон в одну сторону и быть заключены в защитные конструкции (стальные футляры, монолитные, бетонные или железобетонные каналы, коллекторы, тоннели). Расстояние от наружной поверхности отделок сооружений метрополитена до конца защитных конструкций должно быть не менее 10 м в каждую сторону, а расстояние по вертикали (в свету) между отделкой или подошвой рельса (при наземных линиях) и защитной конструкцией - не менее 1 м.

Прокладка газопроводов под тоннелями не допускается.

Переходы инженерных сетей под наземными линиями метрополитена следует предусматривать с учетом требований действующих нормативов. При этом сети должны быть выведены на расстояние не менее 3 м за пределы ограждений наземных участков метрополитена.

Примечание 1. В местах, где сооружения метрополитена располагаются на глубине 20 м и более (от верха конструкции до поверхности земли), а также в местах залегания между верхом отделки сооружений метрополитена и низом защитных конструкций инженерных сетей глин, нетрещиноватых скальных или полускальных грунтов мощностью не менее 6 м, изложенные требования к пересечению инженерными сетями сооружений метрополитена не предъявляются, а устройство защитных конструкций не требуется.

Примечание 2. В местах пересечения сооружений метрополитена напорные трубопроводы следует предусматривать из стальных труб с устройством с обеих сторон участка пересечения колодцев с водовыпусками и установкой в них запорной арматуры.

8.58 При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над тоннелями.

8.59 Прокладка по селитебной территории трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов не допускается.

8.60 Минимально допустимое заглубление подземных трубопроводов под кабели связи приведено в приложении 8.2, таблица 1.

Расстояние от кабельной канализации до зданий, сооружений и ближайших инженерных сооружений - по приложению 8.2, таблица 2.

# 9 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

9.1* Мероприятия по инженерной подготовке следует разрабатывать с учетом инженерно-строительной оценки территории (таблица 9.1.) для градостроительства, защиты от неблагоприятных природных и антропогенных явлений и прогноза изменения инженерно-гелогических условий при различных видах использования.

При разработке проектов планировки и застройки городских и сельских поселений следует предусматривать, при необходимости, мероприятия по инженерной подготовке территории: общие (вертикальная планировка, организация отвода дождевых и талых вод и др.) и специальные (инженерная защита от затопления паводковыми водами и подтопления подземными водами, освоение заболоченных территорий, борьба с оврагами, оползнями, обвалами, карстом, просадочностью, иловыми накоплениями, защита от абразии, селевых потоков, снежных лавин, восстановление нарушенных территорий горными и открытыми выработками, терриконами, хвостохранилищами, золошлакоотвалами, полигонами), определяемые с учетом прогноза изменения инженерно-геологических и гидрогеологических условий, воздействия сейсмических явлений, характера использования и планировочной организации территории.

Общие и специальные мероприятия следует назначать на основании инженерно-строительной оценки территории и с их полной взаимоувязкой.

Таблица 9.1

| Природные факторы | Оценка факторов на территориях |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | благоприятных для строительства | малоблагоприятных для строительства | неблагоприятных для строительства |
| Уклон рельефа | 0,5-8 ‰ | Менее 0,5; 8-1 5 ‰ | Более 15 ‰ |
| Инженерная геология. Грунты | Допускающие возведение зданий и сооружений без устройства искусственных оснований и сложных фундаментов | Требующие устройства несложных искусственных оснований и фундаментов | Требующие устройства сложных искусственных оснований и фундаментов |
| Затопляемость | Незатопляемые паводками - 1 % обеспеченности | Затопляемость меньше чем на 0,5 м паводковыми водами - при 1 % обеспеченности и незатопляемость паводковыми водами - при 4 % обеспеченности | Затопляемость больше чем на 0,5 м паводковыми водами - при 1 % обеспеченности и паводковыми водами -при 4 % обеспеченности |
| Грунтовые воды | Допускающие строительство без проведения работ по понижению уровня грунтовых вод (УГВ) или устройства гидроизоляции | Требуется проведение несложных мероприятий по понижению УГВ (устройство гидроизоляции) | Требуется проведение сложных мероприятий по понижению УГВ более чем на 0,5 м |
| Заболоченность | Отсутствует или незначительная затопляемость, допускающая возможность осушения простейшими методами | Наличие заболоченности, требуется выполнение несложных инженерных мероприятий по осушению | Значительная заболоченность, торфяники слоем 2 м, требуется проведение сложных мероприятий по осушению |
| Оползни | Отсутствуют | Имеются действующие или недействующие оползни небольших мощностей | Значительно распространены активные оползни больших мощностей |
| Карст | Отсутствует | Незначительное число неглубоких воронок затухшего карста | Множество воронок активного карста глубиной более 10 м. Наличие подземных пустот |
| Овраги | Отсутствуют | Имеются действующие ограниченного распространения | Интенсивно развивающиеся, активные |
| Просадочность | Отсутствует | Тип I Грунты, просадка которых происходит в пределах деформируемой зоны основания от нагрузки фундаментов, а просадка от собственного веса грунта отсутствует | Тип II Грунты, просадка которых происходит от веса вышележащего грунта в нижней части просадочной толщи, а при наличии внешней нагрузки - в пределах деформируемой зоны |
| Заторфованность | Отсутствует | Толщина слоя торфа и сильно заторфованных грунтов не должна превышать 2 м | Сильно заторфованные грунты и торфы мощностью более 2 м |
| Горные выработки | Отсутствуют | Окончание процесса сдвиже-ния, применение мер, исключающих возможность образования провалов. Подработка промышленных ископаемых ожидается после окончания срока амортизации объекта | Подрабатываемые территории, где ожидается образование провалов и оползней |

Окончание таблицы 9.1

| Природные факторы | Оценка факторов на территориях |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | благоприятных для строительства | малоблагоприятных для строительства | неблагоприятных для строительства |
| Нарушение территории | Незначительные, денудационные нарушения (карьеры, каменоломни до 1 га) | Образования аккумулятивного типа (шахтные отвалы вскрышных пород) | Денудационные нарушения (крупные карьеры, каменоломни более 4 га, глубина воронок обрушения до 50 м) |
| Сели | Слабоселеносные с выносом до 5 тыс. м3 твердого стока с 1 км2 площади бассейна | Средне-селеносные с выносом до 10 тыс. м твердого стока с 1 км площади бассейна | Весьма селеносные с выносом до 25 тыс. м3 твердого стока с 1 км2 площади бассейна |
| Сейсмичность | 0-6 баллов | 7-9 баллов | 9 баллов |

9.2. Вертикальную планировку территории следует выполнять с учетом следующих основных требований:

а) максимального сохранения существующего рельефа;

б) максимального сохранения почв и древесных насаждений;

в) отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почв;

г) минимального объема земляных работ;

д) минимального дебаланса земляных масс;

е) сохранения и использования почвенного слоя при насыпях и выемках.

9.3 При обосновании допускается проектирование бессточных площадей на участках зеленых насаждений.

9.4 Отвод поверхностных вод проектируется, как правило, закрытой дождевой канализацией. Допускается применение открытой водоотводящей сети в районах малоэтажной застройки, парках, сельских населенных пунктах, при горном рельефе с устройством мостиков или труб на пересечениях с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

9.5 Для устройства очистных сооружений поверхностных вод следует руководствоваться "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения".

9.6 На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках
следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем
устройства вертикальных либо горизонтальных закрытых трубчатых дренажей различной конструкции. Необходимость устройства дренажей определяется высотой расчетного уровня подземных вод.
Расчетный уровень следует принимать с учетом сезонного и многолетнего колебания в соответствии
с техническим заключением о гидрогеологических условиях строительства.

На территориях усадебной застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускаются открытые осушительные каналы. Их также можно применять и для защиты от подтопления наземных транспортных коммуникаций.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2,5 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1,0 м.

9.7 На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для организации поверхностного стока.

На территории жилых кварталов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта с учетом требований норм на транспортные сооружения.

9.8 Территории поселений, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

Варианты искусственного повышения поверхности территории следует выбирать на основе анализа почвенно-геологических, зонально-климатических, функционально-планировочных, социальных, экологических характеристик.

Отметку бровки подсыпаемой (намываемой) территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше от расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

9.9 При необходимости осуществления засыпки балок и оврагов по их тальвегам следует прокладывать дренажи, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с соответствующими дренами.

9.10 При разработке проектной документации в горных районах Украины следует по Кадастру и картам мест схода снежных лавин провести анализ лавинных очагов Карпат и Крыма.

9.11 Принадлежность проектируемого объекта к селевому району следует определять по Кадастру селевых бассейнов и очагов, Атласу селевых явлений, а также руководству по изучению селевых потоков.

При размещении застройки в селеопасной зоне необходимо предусматривать максимальное сохранение леса, посадку древесно-кустарниковой растительности, террасирование склонов, укрепление берегов селеносных рек, сооружение плотин и запруд в зоне формирования селя, строительство селенаправляющих дамб и отводящих каналов на конусе выноса.

9.12 На участках, где происходят эрозионные процессы с оврагообразованием, следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование склонов, лесомелиоративные работы. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

После проведения комплекса противоэрозионных и противообвальных мероприятий территории оврагов можно использовать для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

9.13 В городских и сельских поселениях, расположенных в оползнеопасных районах, на основании имеющихся фондовых материалов следует определить масштабность оползневых и обвальных процессов.

Противооползневые мероприятия следует назначать на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий районов. Необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, изменение рельефа склона с целью повышения устойчивости, берегоукрепительные сооружения и мероприятия.

9.14 Территории, нарушенные вследствие производственной деятельности (отвалы отходов производств, отработанные карьеры, провалы над подземными выработками и т.п.) подлежат восстановлению для последующего их градостроительного использования. Мероприятия по восстановлению нарушенных территорий выбираются в зависимости от инженерно-геологических условий, вида использования и типов нарушения (полная и частичная засыпка провалов и карьеров, разравнивание обвалов, работы по предотвращению дальнейшего разрушения нарушенных территорий и т.п.).

9.15* На закарстованных территориях инженерные мероприятия разрабатываются на основе исследований по размещению полостей, воронок, пещер и пустот, а также динамики карстообразования (скорость растворения пород, зависимость от градиентов фильтрационных потоков, наличие агрессивных добавок в воде и т.п.). При проектировании инженерной защиты можно применять мероприятия:

- предусматривающие изменение естественного хода карстовых процессов путем воздействия на карстующие породы и покрывающую толщу (создание фильтрационных завес и водонепроницаемых покрытий, регулирование поверхностного стока, заполнение карстовых полостей различными материалами, закрепление грунта, заполняющего погребенные карстовые полости и т.п.);

- предусматривающие защиту сооружений без воздействия на естественный ход карстового процесса путем рационального размещения объектов строительства, трассировки линейных сооружений, применения статических схем и конструктивных решений зданий и специальных конструкций фундаментов;

- по изменению вредного влияния хозяйственной деятельности на карстовые процессы путем уменьшения водообмена и агрессивности вод в карстовых полостях.

9.16 В качестве средств инженерной защиты необходимо использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты (повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорация, агролесотехнические мероприятия).

9.17 На осваиваемых территориях необходимо выявлять зоны тектонических разломов, где вследствие увеличения сейсмической интенсивности и изменения физико-механических свойств пород запрещается размещение зданий и сооружений без детальных исследований.

9.18 На территориях, характерных наличием грязевого вулканизма, необходимо исключить из освоения участки размещения вулканов и излившихся из них пород.

# 10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# Охрана и рациональное использование природных ресурсов

10.1 При планировке и застройке населенных мест следует руководствоваться следующими принципами: сохранение и рациональное использование ценных природных ресурсов; соблюдение нормативов предельно допустимых уровней экологической нагрузки на природную среду территорий с учетом потенциальных возможностей среды; выделение ландшафтно-рекреационных территорий и запрещение на них хозяйственного и другого строительства, препятствующего использованию данных зон по их прямому назначению; соблюдение санитарных нормативов, установка санитарно-защитных зон для охраны водоемов, курортных, лечебно-оздоровительных зон, источников водоснабжения, населенных мест и других территорий от загрязнения и вредных воздействий.

10.2 Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать на основании комплексной оценки территории (агрегированная оценка загрязнения городской среды, экономико-градостроительная оценка территории), определяющей приоритетность проведения средозащитных мероприятий.

Территорию для строительства новых и развития существующих городских и сельских поселений в соответствии с земельным законодательством Украины следует предусматривать на землях, непригодных для сельскохозяйственного использования, или на сельскохозяйственных угодьях худшего качества, кроме случаев предоставления земельных участков за пределами населенных пунктов и строительства объектов, связанных с обслуживанием населения (часть II и V статьи 31 Земельного кодекса Украины).

Изъятие земельных участков, занятых многолетними насаждениями для несельскохозяйственных потребностей, земель рекреационного назначения, заказников, курортов, а также.лесов с особым режимом лесопользования (лесопарки, городские леса, лесопарковые части зеленых зон населенных пунктов, противоэрозионные леса и водоохранные насаждения) для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, допускается, как исключение, по решению Верховного Совета Украины. При этом изъятие земель сельскохозяйственного назначения и лесных угодий осуществляется в установленном порядке при обязательном условии возмещения застройщиком убытков и потерь, связанных с изъятием.

10.3 Не допускаются проектирование и строительство поселений, промышленных и других народнохозяйственных объектов на площадках залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) до согласования с органами государственного горного надзора, а на площадках залегания общераспространенных полезных ископаемых - до согласования с областным Советом народных депутатов. При этом необходимо руководствоваться Земельным кодексом Украины и действующими нормативами.

Особое внимание следует уделять охране окружающей среды в районе размещения породных отвалов угольных шахт. Санитарно-защитная зона породных отвалов должна составлять от 200 до 500 м в зависимости от высоты, объема, состава слагающих пород, физического состояния, эксплуатационных характеристик терриконов, природно-климатических условий района.

10.4 Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

а) на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных зон;

б) на землях зеленых зон городов, включая земли городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

в) в зонах охраны гидрометеорологических станций;

г) в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

д) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов;

е) во второй зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещать объекты, связанные с эксплуатацией, развитием и благоустройством курортов, а также объекты обслуживания населения курортов, если они не вызывают загрязнения атмосферы, почвы и вод, превышения нормативных уровней шума и напряжения электромагнитного поля. В третьей зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещение объектов, которые не оказывают отрицательного влияния на природные лечебные средства и санитарное состояние курорта.

Примечание 1. Не допускается размещение зданий и сооружений: на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами (до истечения сроков, установленных органами Минздрава Украины); в опасных зонах отвалов породы угольных, сланцевых шахт и обогатительных фабрик, оползней (при отсутствии инженерной защиты), селевых потоков и снежных лавин; в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб (в зонах затопления глубиной 1,5 м и более, влекущего за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий); в сейсмических районах и зонах, непосредственно примыкающих к активным разломам; в охранных зонах магистральных продуктоводов.

Примечание 2. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в охранных зонах заповедников допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не нарушает природных условий заповедников и не будет угрожать их сохранности. Условия размещения таких объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся эти заповедники.

10.5 Леса зеленых зон городов, городские и курортные леса, относящиеся к лесам I группы, должны быть использованы в рекреационных, санитарно-гигиенических и оздоровительных целях. В заболоченных лесах на территории поселений и пригородных зон следует предусматривать гидролесомелиоративные мероприятия в соответствии с нормативами.

Изъятие под застройку земель Гослесфонда (переход лесных площадей в нелесные) допускается в исключительных случаях и только в установленном законом порядке.

Размещение застройки на землях Гослесфонда должно производиться на участках, не покрытых лесом или занятых кустарником и малоценными насаждениями.

10.6 В пределах пригородных зон городов на землях лесного фонда следует предусматривать формирование зеленых зон согласно действующим нормативам.

Территориальная организация зеленых зон городов должна предусматривать разделение на лесопарковую и лесохозяйственную часть, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающих выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса.

10.7 Вокруг городских и сельских поселений, расположенных в безлесных и малолесных районах, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок.

Ширину защитных полос следует принимать, м, не менее: для крупнейших и крупных городов -500, больших и средних - 100, малых и сельских поселений - 50.

10.8 В проектах планировки и застройки курортных городов и поселков наряду с другими функциональными зонами на наиболее благоприятных территориях следует выделять курортные зоны. Санитарно-защитные разрывы между селитебной и курортной зонами должны быть не менее 500 м, в условиях реконструкции - не менее 100 м, между курортной и курортно-хозяйственной - не менее 500 м.

# Охрана атмосферы, водных объектов и почв от загрязнения

10.9 Для выбора оптимальных вариантов взаимного размещения селитебных территорий и народнохозяйственных объектов необходимо учитывать фоновое загрязнение по зонам и потенциал самоочищения природной среды на конкретной территории.

Примечание. В зависимости от метеоусловий, способствующих концентрации вредных примесей в приземном слое, территория Украины предусматривает 4 зоны: 1 - низкого потенциала загрязнения. Характеризуется приземными инверсиями до 35 %, скоростью ветра 0-1 м/сек, редкими туманами (менее 10 %); 2 - умеренного потенциала загрязнения. Повторяемость приземных инверсий до 40 %, скорость ветра 10-20 м/сек, туманы до 10 % или туманы 10-20 % при скорости ветра до 10 м/сек; 3 - повышенного потенциала загрязнения. Характеризуется повторяемостью слабых ветров и туманов до 10-20 %, приземных инверсий до 40 %; 4 - высокого потенциала загрязнения. Повторяемость слабых ветров и туманов более 20 %, приземных инверсий до 60 % в году.

10.10 Промышленные и сельскохозяйственные объекты, являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха, следует размещать с подветренной стороны по отношению к селитебным территориям. В районах с выраженным ветровым режимом следует учитывать повторяемость и скорость ветров.

10.11 Не следует предусматривать строительство предприятий I и II классов на площадках с высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), длительным застоем примесей при сочетании слабых ветров с температурными инверсиями: в глубоких котловинах, в районах частого образования туманов, ниже плотин водохранилищ, а также в районах возможного образования смогов.

10.12* Для объектов, являющихся источником загрязнения атмосферного воздуха, должны быть организованы санитарно-защитные зоны (СЗЗ), ширина которых определяется классом размещаемого производства и устанавливается в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий, а ее достаточность подтверждается на основании расчета прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, а также результатами лабораторных исследований атмосферного воздуха в районах размещения аналогичных действующих объектов.

Предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, имеющие величину санитарного разрыва более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 м/сек, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30-40 %, в течение зимы - 50-60 % дней).

Мероприятия по защите атмосферного воздуха необходимо предусматривать в соответствии с Законом Украины и санитарными правилами по охране атмосферного воздуха населенных мест. Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить в соответствии с действующими нормативными документами.

10.13 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, ветеринарные учреждения, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений и другие пожаровзрывоопасные склады и производства, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

Санитарно-защитные разрывы от сельскохозяйственных предприятий до границ жилой застройки следует принимать по таблице 10.1.

Территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена и озеленена. На границах санитарно-защитных зон размером более 100 м со стороны селитебной зоны необходимо создавать полосы древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, при размерах от 50 до 100 м -шириной не менее 10 м.

Таблица 10.1

| Предприятия | Размеры санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- |
| I. Растениеводческие: |  |
| Теплицы и парники при обогреве электрическом | Не нормируются |
| То же, при биологическом обогреве: на навозе на мусоре | 100 300 |
| II. Животноводческие: |  |
| Крупного рогатого скота: до 1000 голов на 1000 до 5000 голов более 5000 голов | 300 500 1000 |
| Свиноводческие: до 12 тыс. голов на год на 12 и 24 тыс. голов на год и более на 54 тыс. голов и более | 500 1500 2000 |
| Овцеводческие | 300 |
| Коневодческие | 100 |
| Кролеводческие | 100 |
| Звероводческие | 300 |
| III. Птицеводческие: до 100 тыс. кур от 100 до 400 тыс. кур более 400 тыс. кур | 300 1000 1200 |
| IV. Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, т: до 20 до 20-50 50-100 100-300 300-500 более 500 | 200 300 400 500 700 1000 |
| V. Склады сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ): базисные расходные | 1000 300 |
| VI. Склады: овощехранилища, картофелехранилища, фруктохранилища | 50 |
| VII. По ремонту, техническому оборудованию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей | 100 |
| VIII. Ветлечебницы и ветамбулатории | 200 |

10.14 Мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских акваторий необходимо предусматривать в соответствии с требованиями водного законодательства и санитарных норм, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных и подземных вод с соблюдением норм предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и в рыбохозяйственных целях.

10.15 Селитебные территории городских и сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соответствующем обосновании, а также по Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, Правилам санитарной охраны прибрежных морей.

Предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней или других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже селитебной территории на расстоянии не менее 100 м.

10.16 Размещение промышленных предприятий в прибрежных полосах водоемов допускается только при необходимости непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам по согласованию с органами Госкомэкологии Украины, местными органами государственной исполнительной власти и другими органами в соответствии с законодательством Украины. Число и протяженность примыканий площадок предприятий к водоемам должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной до 100 м в зависимости от длины реки, но не менее 40 м.

При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

10.17 Размеры водоохранных зон определяются с учетом рельефа местности, растительного покрова, характера их использования и согласовываются с органами по регулированию использования и охране вод и земли местными органами государственной исполнительной власти.

Прибрежные полосы рек устанавливаются по обоим берегам рек вдоль уреза воды (в меженный период) шириной, м:

а) для рек длиной свыше 100 км			до 100

б) для рек длиной 50-100 км			до 50

в) для рек длиной до 50 км			не менее 20

Вдоль берегов водоемов прибрежные полосы устанавливаются шириной не менее 20 м от уреза воды, отвечающего нормальному подпертому уровню водоема.

При проектировании новых населенных пунктов размеры водоохранных зон следует принимать не менее, м:

а) для водохранилищ					500

б) для малых рек длиной до 50 км			100

в) для малых рек длиной 50-100 км включительно	200

г) для малых рек длиной свыше 100-200 км		300

В водоохранных зонах, прибрежных полосах запрещается размещение полигонов для твердых бытовых отходов и неутилизируемых промышленных отходов, складов нефтепродуктов, складов для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей сточных вод животноводческих комплексов и ферм. В пределах территорий городских и сельских поселений допускается по согласованию с органами по охране природы размещение отдельных объектов производственной и социальной сферы, оборудованных централизованной канализацией.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом Санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

В трехкилометровой зоне побережья Азовского и Черного морей запрещается строительство:

а) промышленных предприятий и других объектов, не связанных с развитием и обслуживанием курортов, кроме морских портов и других объектов морского транспорта, объектов рыбной промышленности и организаций, которые выполняют берегоукрепительные и противооползневые работы;

б) индивидуального жилья, кроме населенных пунктов, указанных в распоряжении Кабинета Министров Украины;

в) зданий, сооружений и коммуникаций в приморских прибрежных полосах шириной менее 100 м от уреза воды, а в приморских зонах при наличии пляжа - менее 100 м от его суходольной границы.

10.18 Поверхностные воды (атмосферные осадки) перед сбросом в открытые водоемы подлежат очистке на специальных очистных сооружениях или городских очистных сооружениях.

Сброс вод поверхностного стока не допускается в непроточные водоемы в местах, отведенных для пляжей, в замкнутые лощины, подверженные заболачиванию, в размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их склонов, в рыбные пруды.

10.19 В декоративных водоемах и водоемах, используемых для купания, расположенных на территории поселений, следует предусматривать периодический обмен воды на осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала: в декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га - два раза, при площади более 3 га - один раз; в водоемах для купания - соответственно четыре и три раза, а при площади более 6 га - два раза.

Глубина воды в водоемах, расположенных в пределах селитебных территорий, в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне при условии периодического удаления водной растительности - не менее 1 м.

10.20 Мероприятия по защите почв необходимо предусматривать в соответствии с требованиями законодательства по охране почв и санитарных норм и требованиями других ведомств, обеспечивающими предупреждение загрязнения почв различного землепользования свыше утвержденных норм ПДК загрязняющих веществ в почве.

При обнаружении в почве химических веществ, превышающих ПДК, содержания ядохимикатов свыше ориентировочных концентраций предельно допустимого уровня внесений (ПДУВ) и безопасных остаточных количеств (БОК), а также наличии бактериологических показателей, превышающих нормы, запрещается использование таких земельных участков для строительства без согласования с органами санитарного надзора.

# Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучения

10.21 Допустимые уровни шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках, методики расчета акустической эффективности архитектурно-планировочных и строительно-акустических средств снижения шума и основные требования по их проектированию следует принимать в соответствии с действующими нормативами.

Допустимые уровни шума на территориях различного хозяйственного назначения не должны превышать показателей санитарных норм, значения которых приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| Территории | Эквивалентный уровень шума, дБА |  | Максимальный уровень шума, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 7 до 23 ч. | с 23 до 7 ч. | с 7 до 23 ч. | с 23 до 7 ч. |
| Селитебные зоны населенных мест | 55 | 45 | 70 | 60 |
| Для реконструируемой жилой застройки | 60 | 50 | 70 | 60 |
| Территории жилой застройки вблизи аэродромов и аэропортов | 65 | 55 | 75 | 65 |
| Зоны массового отдыха и туризма | 50 | 35-40 | 85 | 75 |
| Санаторно-курортная зона | 40-45 | 30-35 | 60 | 50 |
| Территории заповедников и заказников | До 25 | До 20 | 50 | 45 |

10.22* Объекты, являющиеся источниками шума для селитебной территории, зон массового отдыха населения, а также курортных зон (места движения всех видов транспорта, промышленные предприятия и др.), следует размещать при условии организации санитарно-защитных мероприятий, обеспечивающих допустимые уровни шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях. Следует обеспечить ограничение въезда автомобильного транспорта и других передвижных средств и установок в селитебные зоны, места отдыха и туризма. Достаточность принятых мероприятий должна быть подтверждена акустическим расчетом.

Для снижения вредного воздействия автотранспорта на экологическое состояние в городах, на магистралях регулируемого движения следует предусматривать строительство автоматизированных систем управления дорожным движением.

Размещение предприятий, транспортных магистралей, аэродромов и других объектов с источниками шума при планировке и застройке населенных пунктов осуществлять в соответствии с установленными санитарно-техническими требованиями и картами шума.

10.23 Допустимые уровни вибрации в жилых зданиях должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций в жилых домах (таблица 10.3). Для выполнения этих требований следует предусматривать расстояния, определяемые расчетным путем, между жилыми зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

Таблица 10.3

| Параметры | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |
| Виброскорость | 79 | 73 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Виброускорение | 25 | 25 | 25 | 31 | 37 | 47 |
| Вибросмешение | 133 | 121 | 109 | 108 | 97 | 91 |

10.24 При размещении радиотехнических объектов (радиостанций, радиотелевизионных передающих и радиолокационных станций), промышленных генераторов, воздушных линий электропередачи высокого напряжения и других объектов, излучающих электромагнитную энергию, следует руководствоваться Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами, Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

10.25 Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требования Правил устройства электроустановок, не требуется. Под размещение воздушных ЛЭП 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты должны отводиться территории вдали от жилой застройки. При проектировании воздушных ЛЭП напряжением 750-1150 кВ должно предусматриваться их удаление от границ населенных пунктов на 250-300 м соответственно.

В исключительных случаях допускается приближение ЛЭП к границам сельских населенных пунктов на меньшее расстояние при условии соблюдения габаритов, обеспечивающих напряженность электрического поля под проводами ЛЭП не более 5 кВ/м, удаления жилой застройки за пределы санитарно-защитной зоны (СЗЗ), заземления металлических изгородей и крыш строений, расположенных в СЗЗ.

10.26 Для вновь проектируемых ЛЭП границы СЗЗ принимаются в соответствии с санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

В пределах СЗЗ запрещается размещение жилых и общественных зданий, площадок для стоянки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов.

10.27 Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений, включая эксплуатацию атомных станций, осуществляется в соответствии с нормами радиационной безопасности.

Размещение атомных станций и защита людей от внешнего облучения осуществляется в соответствии с требованиями к размещению атомных станций.

Размещение, проектирование и эксплуатация систем централизованного теплоснабжения от атомных станций осуществляются в соответствии с санитарными требованиями к проектированию и эксплуатации систем централизованного теплоснабжения от атомных станций.

10.28. При размещении всех видов строительства с учетом требований радиационной безопасности в зависимости от ландшафтных и геохимических особенностей почвы, величины превышения природного доаварийного уровня накопления радионуклидов в окружающей среде, связанных с ними уровней возможного неблагоприятного влияния на здоровье населения и требований по осуществлению радиационной защиты населения и других специальных мер, на территории, подверженной радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, следует учитывать зоны и их правовой режим*);

а) зона отчуждения и безусловного (обязательного) отселения с плотностью загрязнения грунта изотопами цезия от 15,0 Ки/км2 и выше или стронция от 3,0 Ки/км2 и выше, или плутония от 0,1 Ки/км2 и выше, а также территории с грунтами, которые способствуют высокой миграции радионуклидов в растениях, с плотностью загрязнения изотопами цезия от 5 до 15 Ки/км2 или стронция от 0,15 до 3,0 Ки/км2 , или плутония от 0,01 до 0,1 Ки/км2 .

Запрещаются все виды хозяйственной деятельности, постоянное проживания населения, строительство без специального разрешения, обеспечивается строгий природоохранный режим:

б) зона гарантированного добровольного отселения - территория с плотностью загрязнения грунта изотопами цезия от 5 до 15 Ки/км2 или стронция от 0,15 до 3,0 Ки/км2 , или плутония от 0,01 до 0,1 Ки/км2 , а также территория с грунтами, которые способствуют высокой миграции радионуклидов в растениях с плотностью загрязнения изотопами цезия от 1,0 до 5,0 Ки/км2 или стронция от 0,02 до 0,15 Ки/км2 , или плутония от 0,005 до 0,01 Ки/км2 .

Запрещается строительство новых и расширение действующих предприятий, непосредственно не связанных с обеспечением радиоэкологической, социальной защиты населения и его жизнедеятельности, курортно-рекреационных учреждений, ограничивается сельхозпроизводство, строго ограничивается новое жилищно-гражданское строительство:

в) зона усиленного радиоэкологического контроля - территория с плотностью загрязнения почвы изотопами цезия от 1,0 до 5,0 Ки/км2 или стронция от 0,02 до 0,15 Ки/км2 , или плутония от 0,005 до 0,01 Ки/км2 , а также территория с почвами, которые способствуют высокой миграции радионуклидов в растениях, с плотностью загрязнения изотопами цезия от 0,2 до 1,0 Ки/км2 .

Запрещается строительство новых и расширение действующих экологически опасных предприятий, строительство и функционирование санаториев, внешкольных лагерей, баз и домов отдыха, ограничивается новое жилищное строительство.

Для принятия решения о размещении конкретных объемов жилищно-гражданского строительства необходимо наличие радиоэкологического паспорта выбранной территории.

# Регулирование микроклимата

10.29 Микроклиматическая оценка территории города должна производиться по трем направлениям: обеспечение благоприятных условий территории застройки по комплексу климатических факторов (температура наружного воздуха, ветер, солнечная радиация); обеспечение достаточности инсоляции территории и помещений проектируемых зданий; обеспечение минимизации теплопотерь зданий и формирование рационального теплового режима.

10.30* Размещение и ориентация жилых и общественных зданий (за исключением детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов) должны обеспечивать продолжительность инсоляции жилых помещений, определенных нормами, и территории не менее 2,5 ч в день на период с 22 марта по 22 сентября.

Размещение и ориентация зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха должны обеспечить непрерывную трехчасовую продолжительность инсоляции в помещениях, предусмотренных санитарными нормами и правилами обеспечения инсоляции жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки.

Примечание. В условиях застройки 9-этажными зданиями и более допускается одноразовая прерывистость инсоляции жилых помещений при условии увеличения суммарной продолжительности инсоляции в течение дня на 0,5 ч соответственно для каждой зоны.

10.31 В жилых домах меридионального типа, где инсолируются все комнаты квартиры, а также при реконструкции жилой застройки или при размещении нового строительства в особо сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская среда, дорогостоящая подготовка территории, зона общегородского и районного центра) допускается сокращение продолжительности инсоляции помещений на 0,5 ч.

В III-IV климатических зонах республики необходима защита зданий и территорий от перегрева путем применения свободной, хорошо аэрируемой застройки, озеленения, обводнения, использования солнцезащитных средств. Необходимо обеспечить связь жилой застройки с прилегающими благоприятными в природном отношении ландшафтами, равномерное распределение застроенных и открытых озелененно-обводненных территорий.

10.32 Мероприятия по регулированию ветрового режима должны быть направлены на смягчение микроклимата, в первую очередь, на участках детских дошкольных учреждений и школ, в зонах отдыха и на основных пешеходных путях.

Наиболее эффективные приемы ветрозащиты - многократное применение ветрозащитных экранов по глубине застройки, создание аэродинамических групп.

# Санитарная очистка

10.33* Для городов численностью населения свыше 250 тыс. человек и курортов общегосударственного значения следует предусматривать предприятия по промышленной переработке бытовых отходов - мусороперерабатывающие предприятия.

Устройство мест складирования или хранения производственного бытового мусора и других отходов, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха пылью, вредными газообразными веществами и веществами с неприятным запахом или другого вредного влияния допускается с разрешения местных органов государственной исполнительной власти, органов местного самоуправления при соблюдении нормативов экологической безопасности и обеспечении возможности их дальнейшего хозяйственного использования.

Нормы накопления бытовых отходов принимать 280-300 кг на 1 человека в среднем по городу.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 10.4.

Таблица 10.4

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью до 100 тыс. т в год | 0,05 | 300 |
| То же, свыше 100 тыс. т в год | 0,05 | 500 |
| Склады свежего компоста: |  |  |
| полигоны*) | 0,02-0,05 | 500 |
| поля компостирования | 0,5-1,0 | 500 |
| поля ассенизации | 2-4 | 1000 |
| Сливные станции | 0,2 | 300 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |
| *' Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. |  |  |
| Примечание 1. Величину земельных участков полей ассенизации, компостирования и полигонов следует принимать с учетом гидрологических, климатических и геологических условий. Примечание 2. Запрещается размещение полигонов на территории I и II округов и зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников, всех трех округов зон санитарной охраны курортов: на участках с выходом на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания и водоносных горизонтов; в местах массового отдыха населения и оздоровительных детских учреждений, на участках с выходами грунтовых вод в виде ключей и болот глубиной более 1 м. |  |  |

10.34 Земельные участки, отводимые для полигонов твердых бытовых отходов (усовершенствованные свалки), должны отвечать требованиям:

а) территория участка должна быть доступна воздействию солнечных лучей и ветра;

б) уровень грунтовых вод не должен быть ближе 1 м от основания полигона; при более высоком уровне грунтовых вод необходимо устройство дренажа или водоотвода;

в) на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки с грунтовыми водами на глубине более 2 м, необходима гидроизоляция для защиты подземных вод от загрязнения;

г) участки для полигона не должны располагаться на берегах открытых водоемов и в местах, затопляемых паводковыми водами;

д) территория полигона твердых бытовых отходов должна быть защищена от талых и ливневых вод путем устройства водоотводящих и водосборных гидротехнических сооружений.

# 11 ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

11.1 В планировке и застройке городских и сельских поселений следует соблюдать требования законодательства Украины об охране и использовании памятников истории и культуры, соответствующих инструкций и методических указаний.

11.2 Учету и сохранению в планировке и застройке подлежат: здания и сооружения, их ансамбли и комплексы, градостроительные формирования, ценные в художественном отношении ландшафты, произведения монументального искусства, археологические объекты, памятные места, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, отнесенные к категории памятников истории и культуры общегосударственного и местного значения, а также памятники, вновь выявленные в процессе исследований.

11.3 Подлежат охране следующие виды недвижимых памятников истории и культуры (таблица 11.1).

Таблица 11.1

| Памятники | Характеристика объектов наследия |
| --- | --- |
| Истории | Здания, сооружения, памятные места, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных и военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы, искусства, места их захоронений и массовых репрессий |
| Археологии | Городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов |
| Градостроительства и архитектуры | Архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки планировки и застройки населенных пунктов; сооружения гражданской, военной, промышленной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и садово-паркового искусства |
| Монументального искусства | Художественные скульптурные монументы, надгробия, малые архитектурные формы и иные отдельно стоящие произведения монументального и декоративного прикладного искусства |

11.4 Наряду со зданиями и сооружениями - памятниками истории и культуры - при проектировании необходимо сохранять ценную историческую планировку и застройку поселений, ценный природный ландшафт и памятники природы, видовые точки и зоны, откуда раскрываются виды на памятники и их комплексы.

Примечание. Снос, перемещение, искажение или другие изменения состояния памятников истории и культуры производятся в исключительных случаях по разрешению Кабинета Министров Украины после предварительного согласования с государственными органами и общественными организациями по охране памятников истории и культуры.

11.5 Исходя из условий сохранения физического состояния недвижимых объектов расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует предусматривать, м, не менее:

а) до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения:

1) в условиях сложного рельефа			100

2) на плоском рельефе				50

б) до сетей водопровода, канализации

и теплоснабжения (кроме разводящих)			15

в) до других подземных инженерных сетей		5

Примечание.   В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: до водонесущих сетей -5м, неводонесущих -2м. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

11.6 Необходимо предусматривать преемственность в архитектурно-градостроительном развитии поселений, учитывать особенности исторической среды (комплекс сложившейся планировки и соответствующей ей застройки), характеризующейся специфическими для конкретного поселения и этапов его развития соотношениями объемов архитектурных сооружений и открытых пространств, условиями зрительного восприятия памятников и их комплексов, связями с природным ландшафтом.

11.7 Проекты планировки и застройки городов, поселков и сельских поселений с ценным историко-культурным наследием могут выполняться только после соответствующих предпроектных исследований, на основе которых составляются историко-архитектурные опорные планы и проекты зон охраны памятников истории и культуры этих поселений. Эти документы в качестве обязательных входят в состав генеральных планов.

Примечание. Для поселений с единичными объектами наследия и нарушенной исторической средой допускается фиксация памятника на опорном плане застройки с разработкой зон охраны памятника.

11.8 При планировке и застройке городских и сельских поселений необходимо учитывать зоны охраны памятников истории и культуры:

а) охранные зоны, включающие территории памятников (земельные участки памятников в их исторических и естественных границах) с дополнением участков прилегающих территорий, в пределах которых обеспечивается физическая сохранность памятников и их ближайшего исторического окружения (среды), а также оптимальные условия зрительного восприятия памятников (в пределах 350-500 м). В местах концентрации памятников различных видов, объединенных общностью планировки, исторической среды, ландшафта устанавливаются групповые (комплексные) охранные зоны;

б) зоны регулирования застройки, прилегающие к охранным зонам, способствующие сохранению градостроительной роли памятников в архитектурно-пространственной организации поселения;

в) зоны охраняемого ландшафта, включающие свободные от застройки территории, поймы, склоны, холмы, водоемы, растительность, в пределах которых обеспечивается сохранность исторического характера ландшафта поселения и его связей с окружающей природой;

г) участки исторического культурного слоя, охватывающие территории древних поселений (до XVIII в. включительно), подлежащие археологическим исследованиям.

Примечание.  Вокруг раскрытых памятников археологии, подлежащих музеефикации, устанавливаются охранные зоны, аналогичные охранным зонам недвижимых памятников других видов.

В старинных поселениях на участках застройки и ландшафта, объединенных общей планировочной и архитектурно-пространственной композицией, значительно насыщенных памятниками различных видов и имеющими хорошую сохранность исторической среды, устанавливаются заповедные зоны (территории).

В местах, связанными с историческими событиями, с жизнью и деятельностью выдающихся личностей, создаются заповедные историко-мемориальные зоны.

11.9 Необходимо строго придерживаться режимов зон охраны, конкретизированных применительно к специфике населенного пункта. В целом на заповедные территории и охранные зоны распространяется принцип регенерации среды, на зоны регулирования застройки - режим реконструкции с ограниченным, частичным и активным преобразованием среды (таблица 11.2).

Таблица 11.2

| Статус и формы охраны территории | Характер исторической среды | Виды сохранения |
| --- | --- | --- |
| Заповедники, заповедные территории | Исторические градостроительные комплексы, архитектурные ансамбли и доминанты, памятники истории и культуры, элементы исторической среды | Регенерация |
| Комплексные групповые охранные зоны | Архитектурные доминанты, памятники истории и культуры в целостной городской среде | Регенерация |
| Охранные зоны отдельных памятников | В целостной исторической среде. В нарушенной исторической среде | Регенерация Ограниченное преобразование |
| Зоны строгого регулирования застройки | Отдельные памятники истории и культуры в частично нарушенной исторической среде, включающей объекты ценной исторической застройки | Реконструкция с ограниченным преобразованием среды |
| Зоны регулирования застройки | Единичные памятники истории и культуры в нарушенной исторической среде | Реконструкция с частичным или активным преобразованием среды |

11.10 Для заповедников, заповедных территорий и комплексных охранных зон следует предусматривать сохранение исторической планировки и застройки, исторической среды и ландшафта, вывод промышленных предприятий, мастерских, складов и других дисгармонирующих сооружений, наносящих физический и эстетический ущерб памятникам и их среде. Не допускать прокладку коммуникаций для транзитного транспорта, подземных инженерных сетей общегородского значения, устройство воздушных линий электропередачи, установку торговых киосков, рекламных щитов и других сооружений, нарушающих восприятие памятников и окружающую их историческую среду. Следует предусматривать только восстановительно-реставрационные, консервационные и ремонтные мероприятия, работы по использованию памятников и окружающей их исторической застройки, благоустройство территории.

Новое строительство может осуществляться в рамках задач по восполнению характера исторически сложившейся среды, в тесной планировочной, масштабной и архитектурной увязке с окружением.

Примечание. В заповедниках и заповедных территориях воссоздание утраченных элементов застройки следует, как правило, осуществлять на основе архивных документов.

11.11 Следует предусматривать включение заповедных территорий и групповых (комплексных) охранных зон, охватывающих историческое ядро поселений (ансамбли и комплексы) в систему общегородских, поселковых и сельских общественных центров, пешеходных связей, туристических маршрутов.

11.12 Зоны регулирования застройки должны иметь различный режим реконструкции, зависящий от историко-архитектурной ценности среды занимаемой ими территории, расположения в структуре поселения. В их границах необходимо предусматривать сохранение исторической планировки (или ее элементов), ценной застройки и ландшафта, условий видимости памятников, снос дисгармонирующих сооружений. Новое строительство регламентируется по функциональному назначению, по высоте и протяженности зданий, по композиционным приемам, материалам, цвету и стилевым характеристикам; регулируется также благоустройство, озеленение и другие составляющие среды.

11.13 В зонах охраняемого ландшафта следует предусматривать сохранение и регулирование растительности, меры по укреплению береговых территорий, склонов оврагов, устранение зданий и сооружений, искажающих исторический ландшафт. Проектирование новых жилых районов, промышленных и других объектов в их пределах исключается.

Примечание.  Возможна хозяйственная деятельность не искажающая ландшафта, не требующая возведения построек (полевые, огородные работы, сенокос, выпас скота и т.п.), использование зоны для отдыха населения с минимальным благоустройством (устройством пешеходных путей и площадок, осветительной арматуры, мест отдыха и т.п.).

11.14 На территориях с историческим культурным слоем следует учитывать необходимость проведения археологических исследований. В случае обнаружения в процессе исследований уникальных археологических памятников (фундаментов древних храмов, древних погребальных сооружений, пещер, жилых комплексов и оборонительных систем и т.п.) необходимо предусмотреть их музеефикацию.

# Приложение 1.1

# (обязательное)

# Приложение 1.2

# (обязательное)

# Приложение 2.1

# (рекомендуемое)

Таблица 1 -   Примерная величина радиусов зон разного градостроительного качества относительно городского центра по группам поселений

| Группы поселений, тыс. чел. | Зоны градостроительной ценности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Более 1000 | 15/15 | 25/35 | 35/5 | 40/8 | 45/10 | 60/12 | 90/15 и более |
| 250-1000 |  | 15/15 | 25/35 | 35/5 | 45/8 | 60/10 |  |
| 50-100 |  |  | 15/15 | 30/5 | 45/8 |  |  |
| До 50 |  | 15/15 |  | 40/6 |  |  |  |
| Примечание 1. В числителе - затраты времени, мин., в знаменателе - расстояния, км Примечание 2. Зоны градостроительной ценности: I - ядро городского центра (для крупнейших городов); II - центральная зона; III - центральная зона для городов с населением до 250 тыс. жителей; первая средняя зона для крупнейших и крупных городов; IV - средняя зона; V, VI - первая и вторая периферийная зоны; VII - зона агломерационного расселения. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 -   Ориентировочные величины коэффициентов ценности участков городской территории *)

| Группы поселений, тыс. чел. | Зоны градостроительной ценности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | Ill | IV | V | VI | VII |
| Более 1000 | 2,2 | 1,75 | 1,25 | 0,87 | 0,62 | 0,37 | 0,2 |
| 500-1000 | - | 1,75 | 1,25 | 0,87 | 0,62 | 0,37 | - |
| 250-500 | - | 1,75 | 1,25 | 0,87 | 0,62 | - | - |
| 100-250 | - | - | 1,25 | 0,87 | 0,62 | - | - |
| 50-100 | - | - | 1,25 | 0,87 | 0,62 | - | - |
| До 50 | - | - | 1,25 | - | 0,62 | - | - |
| Примечание. Величины коэффициентов показывают соотношения ценности территории в пределах одного города. |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3.1

# (обязательное)

# ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1* Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице 1 (числитель), а между производственными зданиями промышленных предприятий, зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий - в соответствии с требованиями действующих норм.

Противопожарные расстояния от жилых, общественных, административно-бытовых зданий до производственных зданий промышленных предприятий, сельскохозяйственных зданий и сооружений следует принимать по таблице 1 (знаменатель).

Противопожарные разрывы от жилых и общественных зданий до: трамвайных, троллейбусных, автобусных парков, депо метрополитена принимать не менее 50 м; складов с твердыми горючими веществами и материалами, а также легковоспламеняющимися и горючими жидкостями принимать в зависимости от емкости складов в соответствии с действующими нормами.

Таблица 1

| Степень огнестойкости здания | Расстояния, м, при степени огнестойкости зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IlIa, IIIб, IV, IVa, V |
| I,II | 6/9 | 8/9 | 10/12 |
| III | 8/9 | 8/12 | 10/15 |
| IIIa, ІІІб, IV, IVa, V | 10/12 | 10/15 | 15/18 |
| Примечание 1. Классификацию зданий по степени огнестойкости, категории производства по пожарной опасности следует принимать в соответствии с действующими нормативами. Примечание 2. Противопожарные разрывы до производственных зданий с категорией производства по пожарной опасности А и Б следует увеличивать на 50 %, для зданий I и II степеней огнестойкости, для категории В - на 25 % по сравнению с данными, приведенными в таблице 1. Примечание 3. Расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в свету между наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из сгораемых материалов, принимается расстояние между этими конструкциями. Расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20 %, за исключением зданий ІІІа, ІІIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости. Примечание 4. В районах сейсмичностью 9 баллов расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IVa, V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20 %. Примечание 5. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, крытых сгораемыми материалами, противопожарные расстояния необходимо увеличивать на 20 %. Примечание 6. Расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная против другого здания, является противопожарной. Примечание 7. Максимальные противопожарные разрывы между жилыми домами и хозяйственными постройками в пределах одного приусадебного участка не нормируются. При проектировании и строительстве новых индивидуальных усадебных домов и хозяйственных сооружений, а так же при полной их перестройке, в границах одной усадьбы (изменение места расположения, площади застройки, объема и этажности дома) в условиях сложившейся застройки, расстояния между жилыми домами и хозяйственными постройками на двух соседних участках необходимо принимать по таблице 1. Частичная реконструкция жилых домов и хозяйственных сооружений на отдельных усадебных участках, которые построены по действующим ранее нормативам, допускается по согласованию с местными органами архитектуры и градостроительства, государственного пожарного и санитарного надзора. В этом случае перестройка жилых домов, их хозяйственных строений и гаражей возможна при условии сохранения существующих расстояний между строениями. Примечание 8. Расстояния между жилыми, общественными, а также жилыми и общественными зданиями не нормируются при суммарной площади застройки (включая незастроенную площадь между ними) не превышающей максимально допустимую площадь этажа между противопожарными стенами для жилых и общественных зданий в зависимости от степени их огнестойкости и этажности согласно действующим нормативам, за исключением усадебной индивидуальной застройки. При определении расстояния между жилыми и общественными зданиями максимально допустимую площадь этажа следует принимать по нормативам для общественных зданий. Примечание 9. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, индивидуальными гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2 . Расстояния между этими блоками хозяйственных построек принимаются по таблице 1. |  |  |  |

2* При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стен здания, как правило, следует принимать 5-8 м для зданий до 9 этажей и 8-10 м для зданий 9 этажей и выше. Ширина проезда должна быть не менее 3,5 м. В зоне между зданиями и проездами, а также на расстоянии 1,5 м от проезда со стороны, противоположной зданию, не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и рядовую посадку деревьев.

Расстояние от контактных проводов трамвайных и троллейбусных линий следует принимать: до жилых и общественных зданий - не менее 5 м, для складов горючих и легко воспламеняемых жидкостей: подземных - 25 м, надземных - 50 м.

Примечание. Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной б м с низшим типом покрытий, пригодные для проезда пожарных машин.

3* Расстояние от жилых и общественных зданий до складов I группы для хранения нефти и нефтепродуктов следует принимать в соответствии с требованиями действующих норм, а до складов горючей жидкости II группы, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, - не менее установленных в таблице 2.

Минимальные расстояния до складов нефтепродуктов II группы, не входящих в состав котельных и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, следует принимать в соответствии с требованиями действующих норм.

Таблица 2

| Емкость склада, м3 | Жилые и общественные здания при степени огнестойкости |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¦, ¦¦ | III | IlIa, IIIб, IV, Iva,V |
| Более 800 до 10000 | 40 | 45 | 50 |
| Более 100 до 800 | 30 | 35 | 40 |
| До 100 | 20 | 25 | 30 |
| Примечание 1. Расстояния от зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха, зрелищных учреждений и спортивных сооружений до складов емкостью до 100 м3 следует увеличивать в два раза, а до складов емкостью свыше 100 м3 - принимать в соответствии с действующими нормами. Примечание 2. На приусадебных участках жилых домов допускается подземное хранение горючих жидкостей в резервуарах емкостью до 2 м3 , к которым должен быть обеспечен транспортный подъезд. Расстояние от этих емкостей до зданий I-III степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, IV-V степеней огнестойкости -12м. |  |  |  |

4* К прудам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными автомобилями.

5 Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ - 20, 50, 100 м - соответственно до деревьев лиственного, смешанного и хвойного леса.

6 Количество специальных пожарных автомобилей принимать по таблице 3.

Таблица 3

| Спецавтомобили | Количество автомобилей при количестве жителей в городе, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 50 | 50-100 | 100-350 | 350-700 | 700-1250 | 1250-2000 | свыше 2000 |
| АЛ (автолестница) и АП (автоподъемник) | 1*) | 2 | 3 | 4-6 | 7-8 | 9-11 | **) |
| АГДЗС (автомобиль газо-, дымозащитной службы) | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACO (автомобиль связи и освещения) | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| *) При наличии зданий высотой 4 зтажа и более. **) Определяется по количеству административных районов из расчета 1 АЛ или 1 АП на район. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 1. При введении в штаты частей городов специальных пожарных автомобилей следует предусматривать 50 %-й резерв таких автомобилей в гарнизоне. Примечание 2. Другие (дополнительные) типы специальных пожарных автомобилей определяются территориальными органами пожарной охраны исходя из местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |

7  На территории садоводческих товариществ и кооперативов необходимо предусматривать запасы воды для пожаротушения. Возле водоисточников, которые предназначены для пожаротушения, должны быть оборудованы участки для установки пожарных автомашин и мотопомп.

Кооперативы и товарищества с количеством участников до 30 должны иметь переносную мотопомпу для пожаротушения, с количеством участков более 100 - не менее двух прицепных мотопомп. Для их хранения следует строить специальное помещение.

8 На территории садоводческих товариществ и кооперативов следует устанавливать пожарные посты. Пожарные щиты (стенды) устанавливаются на территории объекта из расчета один щит (стенд) на 5000 м2.

В комплект средств пожаротушения, которые помещаются на щитах (стендах), следует включать: огнетушители - 3 шт.; ящик с песком - 1 шт.; покрывало из несгораемого теплоизоляционного материала или войлока размером 2 м х 2 м - 1 шт.; крюки - 3 шт.; лопаты - 2 шт.; ломы - 2 шт.; топоры - 2 шт.

# Приложение 3.2*

# (рекомендуемое)

# ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЕТНОЙ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (БРУТТО)

# ДЛЯ РАЙОНОВ УСАДЕБНОЙ ЗАСТРОЙКИ

| Тип застройки | Размер участка, м2 | Количество участков на 1 га | Плотность населения (брутто), чел./га, при среднем составе семьи, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усадебная | 1500 | 5-6 | 10-12 | 15-18 | 20-24 | 25-30 | 30-36 |
| Усадебная | 1200 | 6-7 | 12-14 | 18-21 | 24-28 | 30-35 | 36-42 |
| Усадебная | 1000 | 8-9 | 17-18 | 26-27 | 34-35 | 43-44 | 51-52 |
| Усадебная | 600 | 13-15 | 28-29 | 42-43 | 55-57 | 68-71 | 81-84 |
| Усадебная | 500 | 16-17 | 34-35 | 50-52 | 66-68 | 82-84 | 97-99 |
| Блокированная | 400 | 19-21 | 41-42 | 61-62 | 80-82 | 98-100 | 115-118 |
| Блокированная | 300 | 24-27 | 53-55 | 78-80 | 101-104 | 124-127 | 144-148 |
| Блокированная | 200 | 32-38 | 75-77 | 109-112 | 134-143 | 169-173 | 196-200 |
| Блокированная | 150 | 40-49 | 96-99 | 138-142 | 176-180 | 211-216 | 242-248 |

# Приложение 5.1

# (рекомендуемое)

# НОМЕНКЛАТУРА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИИ

# КОМПЛЕКСНОЙ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ ГОРОДА

| Основные структурные элементы территории | Составляющие структурных элементов | Функциональная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА |  |  |
| ТЕРРИТОРИЯ ЗАСТРОЙКИ |  |  |
| Ландшафтно-рекреационные территории: общегородские жилых районов | Городские сады и парки, специализированные парки -детские, спортивные, выставочные, зоологические и др., ботанические сады, скверы, бульвары Парки и сады жилых районов и межквартальные скверы, бульвары, пешеходные связи | Общего пользования То же |
| Улицы, дороги, площади | Участки зеленого строительства и хозяйства скоростных дорог, магистральных улиц и дорог, улиц местного назначения, периметральной обсадки площадей, участки зеленого строительства и хозяйства транспортных развязок и автостоянок | Специального назначения |
| Жилые кварталы | Участки зеленого строительства и хозяйства в жилых кварталах и микрорайонах без сооружений, проездов, площадок и физкультурных площадок | Ограниченного пользования |
| Промышленные территории, санитарно-защитные зоны | Участки зеленого строительства и хозяйства на промышленных, коммунально-складских территориях, санитарно-защитные зоны | Ограниченного пользования и специального назначения |
| Другие территории | Участки зеленого строительства и хозяйства учреждений и предприятий обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учебные заведения, учреждения здравоохранения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, физкультурные и спортивные сооружения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, финансирования и предприятия связи, НИИ, учреждения коммунального хозяйства (кладбищ, крематориев, цветоводческих хозяйств), линий высоковольтных передач, лесомелиоративных насаждений, неудобий и др. | Ограниченного пользования и специального назначения |
| 2. ТЕРРИТОРИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ |  |  |
| Ландшафтно-рекреаци-онные территории | Лесопарки, лугопарки, гидропарки | Общего пользования |
| Городские леса | Лесные массивы в черте города | Общего пользования |
| Другие территории | Участки зеленого строительства и хозяйства санаторно-оздоровительных учреждений, спортивных устройств, кемпингов, домов престарелых, полос отвода автомобильных и железных дорог и др. | Ограниченного пользования |
| 3. ТЕРРИТОРИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ В ГРАНИЦАХ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ |  |  |
| Леса | Все виды лесов, в том числе лесопарковая часть, лесохозяйственная часть | Разной функциональной принадлежности |
| Автомобильные дороги | Участки зеленого строительства и хозяйства вдоль полос отчуждения | Специального назначения |
| Железные дороги | Участки зеленого строительства и хозяйства вдоль полос отчуждения | Специального назначения |
| Пригородные населенные пункты | Все объекты и участки зеленого строительства и хозяйства города или пгт, если они не являются отдельным самостоятельным объектом | Ограниченного пользования |
| Промышленные территории, санитарно-защитные зоны | Участки зеленого строительства и хозяйства на промышленных, коммунальных предприятиях, складах и санитарно-защитные зоны | Ограниченного пользования и специального назначения |

| Основные структурные элементы территории | Составляющие структурных элементов | Функциональная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| Учреждения отдыха, туризма, спорта | Участки зеленого строительства и хозяйства на территориях санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, внешкольных лагерей, спортивных баз | Ограниченного пользования |
| Полезащитные полосы | Участки зеленых насаждений, создаваемые для защиты полей | Специального назначения |
| Сады и виноградники пригородных хозяйств | Территории плодовых культур, виноградников, ягодников, тутовников, хмельников | То же |
| Сады и виноградники коллективов предприятий и учреждений | Территории садов и виноградников, принадлежащих предприятиям и учреждениям | Ограниченного пользования |
| Другие территории | Все участки зеленых насаждений, не вошедшие в вышеперечисленные | Разной функциональной принадлежности |
| 4. НЕОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| Сельскохозяйственные земли | Поля, луга, огороды |  |
| Водоемы | Реки, озера, пруды, водохранилища, каналы, кроме тех, которые вошли в объекты и участки зеленого строительства и хозяйства |  |
| Прочие территории | Неудобия, непригодные для озеленения земли спецназначения |  |

# Приложение 5.2

# (рекомендуемое)

# НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ОЗЕЛЕНЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ

# СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ, %

| Структурные элементы | Уровень озелененности, % |
| --- | --- |
| 1. Озелененные территории общего пользования |  |
| Городские парки | 65-80 |
| Детские парки | 40-55 |
| Спортивные парки | 15-30 |
| Мемориальные парки | 30-65 |
| Зоологические сады | 15-40 |
| Ботанические сады | 40-70 |
| Скверы | 75-85 |
| Бульвары | 60-75 |
| 2. Озелененные территории ограниченного пользования |  |
| Жилые районы | Не менее 25 |
| Участки школ | 45-50 |
| Участки детских учреждений | 45-55 |
| Участки общественных зданий | Не менее 40 |
| Участки учебных заведений | Около 50 |
| Участки культурно-просветительных учреждений | 40-60 |
| Участки спортивных устройств и сооружений | 30-50 |
| Участки учреждений здравоохранения | 55-65 |
| Озелененные территории специального назначения: на улицах в санитарно-защитных и охранных зонах | Не менее 25 60-80 |

# Приложение 6.1

# (рекомендуемое)

# ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕГО РАЙОНА

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения |  | Типы центров межселенного обслуживания |  | Нормы на 1000 жителей зоны влияния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |
| Высшие учебные заведения | Студентов |  | Областной, межобластной центры |  | 4-9 |
|  |  |  | Межрайонный центр (с населением, как правило, не менее 100 тыс. чел.) |  | 3,0 |
| Средние специальные учебные заведения | Учащихся |  | Межобластной, областной и межрайонные центры |  | 3-6 |
| Общеобразовательные школы | То же |  | Центр сельской первичной системы расселения, межхозяйственный центр |  | См. примечание 1 |
| Пришкольные интернаты | -"- |  | Межхозяйственный центр |  | См. примечание 2 |
| Межшкольные центры компьютерного и производственного обучения | Мест |  | Межхозяйственный и районный центры |  | 80 |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| Дом пионеров и школьников | То же |  | Центр сельской первичной системы расселения |  | 3(20) См. примечание 3 |
|  |  |  | Райцентр или межхозяйственный центр |  | 2(10) |
| Школы искусств | -"- |  | Центр сельской первичной системы расселения |  | 1(10) |
|  |  |  | Райцентр или межхозяйственный центр |  | 0,3 (5) |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |
| Для престарелых | -"- |  | Районный или межхозяйственный центры |  | 6-8 |
|  |  |  | Межрайонный центр |  | 2-4 |
| Дома-интернаты для взрослых и детей-инвалидов с физическими нарушениями | -"- |  | Районный или межрайонный центры |  | 3,0 |
| Психоневрологические интернаты | -"- |  | Межрайонный центр |  | 3,0 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Врачебные амбулатории | Посещений в смену |  | Центр сельской первичной системы расселения |  | 13,0 |
| Участковая больница с поликлиникой | Коек /посещений в смену |  | Межхозяйственный центр |  | 4,0-6,0/2,3 |
| Центральная районная больница с поликлиникой | То же |  | Районный центр |  | 1 ,0-3,6/6,5 |
| Специализированные больницы и диспансеры | Коек |  | Межрайонный центр |  | 2,0-2,85 |
|  |  |  | Областной центр |  | 2,15-3,0 |
|  |  |  | Межобластной и республиканский центры |  | 1,0 |
| Консультативные поликлиники |  | Посещений в смену |  | Межрайонный центр | 1,0 |
|  |  |  |  | Областной центр | 0,7 |
|  |  |  |  | Межобластной и республиканский центры | 0.5 |
| Станции скорой медицинской помощи |  | Автомашин |  | Межхозяйственный или районный центры | 0,1-0,2 |
| Аптеки |  | Объект |  | Межхозяйственный или районный центры | 0,1 |
| Молочные кухни, раздаточные пункты молочных кухонь |  | То же |  | Районный центр | 1,0 |

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения |  | Типы центров межселенного обслуживания |  | Нормы на 1000 жителей зоны влияния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы |  | м2 площади пола |  | Центр сельской первичной системы расселения | 50,0 |  |
|  |  |  |  | Районный центр | 6-10 |  |
|  |  |  |  | Межрайонный центр | 5,0 |  |
| Бассейны |  | м2 зеркала води |  | Центр сельской первичной системы расселения | 10-20*) |  |
|  |  |  |  | Районный центр | 3-5 2-3*) |  |
|  |  |  |  | Межрайонный центр | 1,0*) |  |
| Стадионы |  | га |  | Центр первичной системы расселения | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Межхозяйственный или районный центры | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Областной центр | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Межобластной центр | 0,05 |  |
| Спортивные специализированные центры |  | То же |  | Межрайонный центр | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Областной центр | 0,1 |  |
|  |  |  |  | Областной и республиканский центры | 0,1 |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы |  | Мест |  | Областной, межобластной и республиканский центры | 0,1 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры |  | То же |  | Центр сельской первичной системы расселения | 30-40 |  |
|  |  |  |  | Межхозяйственный или районный центры | 20-30 |  |
| Специализированные клубы |  | -"- |  | Межрайонный центр | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Областной центр | 0,3 |  |
|  |  |  |  | Межобластной центр | 0,2 |  |
| Специализированные кинотеатры |  | -"- |  | Межрайонный центр | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Областной центр | 0,3 |  |
|  |  |  |  | Межобластной центр | 0,2 |  |
| Театры |  | -"- |  | Межрайонный центр | 0,5 |  |
|  |  |  |  | Областной центр | 0,3 |  |
|  |  |  |  | Межобластной и республиканский центры | 0,1 |  |
| Концертные залы |  | Мест |  | Межрайонный центр |  | 0,3 |
|  |  |  |  | Областной центр |  | 0,2 |
|  |  |  |  | Межобластной и республиканский центры |  | 0,1 |
| Цирки |  | То же |  | Областной, межобластной и республиканский центры |  | 0,1 |
| Музеи, выставочные залы |  | м2 |  | Районный центр |  | 2,0 |
|  |  |  |  | Межрайонные центры |  | 0,5 |
|  |  |  |  | Областной центр |  | 0,4 |
|  |  |  |  | Межобластной и республиканский центры |  | 0,3 |
| Массовые библиотеки |  | Тыс. един, хранения |  | Районный центр |  | 0,5-1,0 |
|  |  |  |  | Межрайонный центр |  | 0,5 |
| Специализированные библиотеки |  | То же |  | Областной центр |  | 0,3 |
|  |  |  |  | Межобластной и республиканский центры |  | 0,2 |

| Учреждения, предприятия, сооружения |  | Единица измерения |  |  | Типы центров межселенного обслуживания |  |  | Нормы на 1000 жителей зоны влияния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины |  |  | м2 торговой площади |  |  | Центр сельской первичной системы расселения, в том числе: продовольственных товаров непродовольственных товаров |  |  | 8,0 20 60 |
|  |  |  |  |  |  | Межхозяйственный центр, в том числе: продовольственных товаров непродовольственных товаров |  |  | 50 10 40 |
|  |  |  |  |  |  | Районный центр, в том числе: продовольственных товаров непродовольственных товаров |  |  | 5 1,0 4,0 |
| Универсальные и специализированные магазины |  |  | То же |  |  | Районный центр |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Межрайонный центр |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Областной центр |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Межобластной и республиканский центры |  |  | 5 |
| Специализированные предприятия общественного питания |  |  | -"- |  |  | Районный центр |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | Межрайонный центр |  |  | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Областной центр |  |  | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | Межобластной и республиканский центры |  |  | 0,1 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  | Рабочих мест |  |  | Центр сельской первичной системы расселения |  |  | 2-3 |
|  |  |  |  |  |  | Межхозяйственный центр |  |  | 2-3 |
|  |  |  |  |  |  | Районный центр |  |  | 1-3 |
|  |  |  |  |  |  | Межрайонный центр |  |  | 1,0 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фабрики-прачечные | кг белья в смену |  |  | Районный центр |  |  | 40 |  |  |
| Фабрики-химчистки | кг вещей в смену |  |  | Районный центр |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  | Межрайонный центр |  |  | 2,6 |  |  |
| *) Нормы для крытых бассейнов (без *) - открытых). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 1. 50 % детей возрастной категории, соответствующей X-XI классам, проживающим в селах влияния этих центров и не имеющих средних школ. Транспортная доступность при этом не должна превышать 30 мин., а при условии организации пришкольных интернатов - 60 мин. Примечание 2. Не менее 40 % иногородних учащихся, проживающих за пределами 30 мин. транспортной доступности. Примечание 3. В скобках даны нормы на 1000 школьников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 6.2

# (рекомендуемое)

# ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ РАСЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕКУРОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Учреждения, предприятия, сооружения |  | Единица измерения | Нормативная величина в расчете на 1000 человек лечащихся и отдыхающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лечебно-курортные |  |  |  |  |
| Курортные поликлиники |  | Посещений в смену | 200 |  |
| Водолечебницы |  | 1 ванна | 30 |  |
| Грязелечебницы |  | 1 кушетка | 25 |  |
| Лечебные плавательные бассейны |  | м2 зеркала води | 120 |  |
| Культуры и искусства |  |  |  |  |
| Кинотеатры |  | 1 место | 80 |  |
| Клубы, в том числе: универсальные залы помещения для кружковых занятий |  | То же -"- | 150 10 |  |
| Танцевальные залы |  | и | 50 |  |
| Библиотеки |  | 1000 книг | 4 |  |
| Открытые киноэстрадные площадки |  | 1 место | 120 |  |
| Танцевальные площадки |  | Тоже | 70 |  |
| Физкультурно-спортивные |  |  |  |  |
| Спортивные залы |  | м2 площади пола | 80 |  |
| Бассейны крытые |  | м2 зеркала води | 70 |  |
| Бассейны открытые |  | То же | 100 |  |
| Комплекс площадок для игр детей |  | га площади земельного участка | 0,1 |  |
| Комплекс площадок для спортивных игр |  | То же | 0,15 |  |
| Торговли*) |  |  |  |  |
| Продовольственные магазины |  | м2 торговой площади | 25/16 |  |
| Промтоварные магазины |  | То же | 40/24 |  |
| Общественного питания**) |  |  |  |  |
| Столовые, рестораны, кафе |  | 1 место | 120/90 |  |
| Бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Мастерские ремонта одежды, обуви, галантереи, часов |  | 1 рабочее место |  | 2,8 |
| Химчистки |  | То же |  | 0,3 |
| Пункт проката предметов курортного спроса |  | -"- |  | 0,3 |
| Парикмахерские |  | -"- |  | 3,0 |
| Фотоателье |  | -"- |  | 0,5 |
| Бани |  | 1 место |  | 5,0 |
| Фабрики-прачечные |  | 1 кг белья в смену |  | 250 |
| Коммунально-складские |  |  |  |  |
| Склады общетоварные |  | га площади земельного участка |  | 0,05 |
| Склады специализированные стройматериалов, топлива | га площади земельного участка |  |  | 0,2 |
| Оранжерейно-тепличное хозяйство | То же |  |  | 0,2 |
| Гаражи | 1 машина |  |  | 3 |
| Ремонтные мастерские | 1 рабочее место |  |  | 1 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль |  |  | 0,2 |
| Общественные туалеты | 1 прибор |  |  | 1 |
| *) В числителе указаны круглогодичные учреждения, в знаменателе - сезонные. **) В числителе указаны климатические курорты и зоны отдыха, в знаменателе - бальнеологические. |  |  |  |  |
| Примечание. Для курортов Крыма и Черноморского побережья Одессы расчетные показатели предприятия торговли могут быть увеличены, но не более чем на 50 %. |  |  |  |  |

# Приложение 6.3

# (рекомендуемое)

Таблица 1 - Величина максимально допустимых радиусов обслуживания

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения *) |  |
| в городах при многоэтажной застройке | 300 |
| в сельских поселениях и городах, при одно- и двухэтажной застройке | 500 |
| Общеобразовательные школы различных степеней образования *) | До 750 для I и II степеней; до 2000 для III степени |
| Детские дошкольные учреждения, объединенные с начальной школой: |  |
| в городах при многоэтажной застройке | 300 |
| в сельских поселениях и городах, при одно- и двухэтажной застройке | 500 |
| Внешкольные учреждения жилых районов | 750-1500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и досуга**) | 500 |
| Помещения, здания для творчества и спорта учащейся молодежи в жилых районах | 1500 |
| Культурно-зрелищные центры жилых районов | 1500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы в городах***) | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| То же, при одно- и.двухэтажной застройке | 800 |
| Аптеки в городах | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: |  |
| в городах при застройке многоэтажной | 500 |
| то же, одно-, двухэтажной | 800 |
| в сельских поселениях | 2000 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |
| *) Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне с транспортом. **) Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. ***) Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта). |  |

Таблица 2 - Уменьшение радиусов обслуживания в зависимости от уклонов местности

| Уклон, ‰ | Изменение радиусов пешеходной доступности до различных объектов в зависимости от уклонов местности, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| 10 | 180 | 300 | 450 | 600 | 900 |
| 20 | 90 | 150 | 225 | 300 | 450 |

# Приложение 7.1

# (обязательное)

# КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ДОРОГ

| Категории дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги |  |
| Непрерывного движения | Скоростная транспортная связь вне жилой застройки между удаленными промышленными и селитебными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| Регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы общегородского значения |  |
| Непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших и крупных городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| Регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центрами города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы районного значения |  |
| Транспортно-пешеходные | Транспортная связь между жилыми районами, а также жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| Улицы и дороги местного значения |  |
| Жилые | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов, микрорайонов, выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| Промышленно-складские | Транспортная связь легкового и грузового транспорта в пределах зоны (районов), выходы на магистральные городские дороги |
| Пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, жилых кварталов |
| Велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов |

# Приложение 7.2*

# (обязательное)

# I ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАНДАРТНОГО УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗС

1 Применение резервуаров с двойными стенками, оборудованных автоматизированными устройствами контроля за утечкой нефтепродуктов.

2 Применение быстроразъемных герметических муфт для слива топлива из автоцистерны топливовоза в резервуар.

3 Применение системы улавливания паров нефтепродуктов при сливе топлива из автоцистерны топливовоза в топливный резервуар.

4 Устройство очистных сооружений для очистки поверхностных дождевых стоков, случайно загрязненных нефтепродуктами (с мест размещения ТРК, площадок слива в резервуар и стоянки автотранспорта).

5 Обеспечение антикоррозийной защиты металлических резервуаров и коммуникаций, а при необходимости и катодной защиты от электрохимической коррозии.

# II ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

# БЕЗОПАСНОСТИ АЗС

1 Применение системы улавливания паров нефтепродуктов из бака автомобиля во время заправки.

2 Применение легкоразрывных разъемов на заправочных шлангах ТРК.

# Приложение 8.1

# (обязательное)

Таблица 1 - Расстояния от ближайших подземных инженерных сетей

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений |  | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог |  | оси крайнего пути |  |  |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) |  | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |  | фундаментов опор воздушных линий электропередач |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки |  | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  |  |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов |  | свыше 1 кВ до 35 кВ |  | свыше 35 кВ ДО 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 2,8 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 |  | 1,5 |  | 4 |  | 2,8 |  | 1,5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| Дренаж | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 2,8 |  | 1,5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0 |  | 0,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс /см2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого | 2 |  | 1 |  | 3,8 |  | 2,8 |  | 1,5 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 |
| до 0,005 (0,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднего | 4 |  | 1 |  | 4,8 |  | 2,8 |  | 1,5 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 |
| свыше 0,005 (0,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 0,3 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высокого | 7 |  | 1 |  | 7,8 |  | 3,8 |  | 2,5 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 |
| свыше 0,3 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 0,6 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высокого | 10 |  | 1 |  | 10,8 |  | 3,8 |  | 2,5 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 10 |
| свыше 0,6 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1,2 (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля |  | 2 (см. прим. 3) |  | 1,5 |  | 4 |  | 2,8 |  | 1,5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 3 |
| оболочки бесканальной прокладки |  | 5 |  | 1,5 |  | 4 |  | 2,8 |  | 1,5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 3,2 |  | 2,8 |  | 1,5 |  | 1 |  | 0,5*) |  | 5*) | 10*) |

Продолжение таблицы 1

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередач |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, ноне менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | свыше 1 кВ до 35 кВ | свыше 35 кВ до 110 кВ и выше |
| Коммуникационные тоннели, каналы | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3*) |
| Наружные пневмо-мусоропроводы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| *) Относится только к расстояниям от силовых кабелей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение расстояний возможно при условии выполнения требований п.п. 4.12-4.25 ДБН В.2.5-20 "Газоснабжение". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае усадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. Примечание 2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода. Примечание 3. Расстояния от кабелей силовых напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м. Примечание 4. Расстояния по горизонтали от обделок из чугунных тюбингов, а также от обделок из железобетона и бетона с оклеенной гидроизоляцией подземных сооружений метрополитена, расположенных на глубине не менее 20 м (от верха конструкции до поверхности земли), следует принимать до сетей водопровода, канализации, тепловых сетей - 5 м, до кабелей напряжением до 10 кВ - 1 м, а напряжением выше 10 кВ - 3 м; в случае применения обделок без оклеечной гидроизоляции расстояния от указанных сооружений - до 8, а до сетей канализации - до 6 м. Примечание 5. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов): 1 м - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 м - от газопроводов высокого давления (до 6 кгс/см2), теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 м - от силовых кабелей и кабелей связи. Расстояние от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и сооружений -5м. Примечание 6. При укладке сетей в защитных футлярах расстояние между футляром и другими сетями и сооружениями определяется условиями производства работ. Примечание 7. Расстояния от газопроводов до бортового камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дорог могут быть изменены при согласовании с организациями, эксплуатирующими газопроводы и автодороги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Расстояния между соседними инженерными подземными сетями

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой |  | дренажа и дождевой канализации |  | газопроводов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  | кабелей силовых всех напряжений |  | кабелей связи | тепловых сетей |  |  |  | каналов, тоннелей | наружных пневмо-мусоро-проводов |
|  |  |  |  |  |  | низкого 0,005 (0,05) |  | среднего свыше 0,005 (0,05) до 0,3 (3) |  | высокого свыше 0,3 (3) до 0,6 (6) |  | высокого свыше 0,6 до 1,2 (12) |  |  |  |  | наружная стенка канала тоннеля |  | оболочка бесканальной прокладки |  |  |  |
| Водопровод | см. прим. 1 | см. прим. 2 |  | 1,5 |  | 1 |  | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 0,5 |  | 0,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | см. прим. 2 | 0,4 |  | 0,4 |  | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 |  | 0,4 |  | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Газопроводы давления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 1 | 1 |  | 1 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 |
| среднего свыше 0,005 (0,05) до 0,3 (0) | 1 | 1,5 |  | 1,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1,5 |
| высокого свыше 0,03 (3) до 0,6 (6) | 1,5 |  | 2 |  | 2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1,5 | 2 | 2 |
| высокого свыше 0,6 (6) ДО 1,2 (12) | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 2 | 1 |  | 4 |  | 2 | 4 | 2 |
| Кабели связи | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0,5 | - |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0,1-0,5 | 0,5 |  | 2 |  | 2 | 2 | 1,5 |
| Тепловые сети, наружная стенка канала, тоннеля | 1,5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 | 1 |  | - |  | - | 2 | 1 |

Окончание таблицы 2

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой |  | дренажа и дождевой канализации |  | газопроводов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  | кабелей силовых всех напряжений |  | кабелей связи | тепловых сетей |  |  |  | каналов, тоннелей | наружных пневмо-мусоро-проводов |
|  |  |  |  |  |  | низкого 0,005 (0,05) |  | среднего свыше 0,005 (0,05) до 0,3 (3) |  | высокого свыше 0,3 (3) до 0,6 (6) |  | высокого свыше 0,6 до 1,2 (12) |  |  |  |  | наружная стенка канала тоннеля |  | оболочка бесканальной прокладки |  |  |  |
| Оболочка бесканальной прокладки | 1,5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | - |  | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 | - | 1 |
| Наружные мусоропроводы | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 2 |  | 1,5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | - |
| Примечание 1. При параллельной прокладке нескольких линий водопроводов расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с нормами по водоснабжению. Примечание 2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-бытового водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5 м, диаметром более 200 мм - 3 м; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. Примечание 3. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов. Примечание 4. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать согласно нормам по газоснабжению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 8.2

# (обязательное)

Таблица 1 - Минимально допускаемое заглубление подземных трубопроводов под кабели связи

| Трубы | Минимальное расстояние от поверхности покрова до верхней трубы, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | под пешеходной частью улиц | под проезжей частью улиц |
| Асбестоцементные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные, пеново-локнистые | 0,4 | 0,6 |
| Бетонные (цементно-песчаные), керамические | 0,5 | 0,7 |
| Стальные | 0,2 | 0,4 |
| Примечание 1. Под трамвайными и железнодорожными путями расстояние от подошвы рельса до верха трубы любого типа должно составлять не менее 1,0 м. Примечание 2. Под арыками и кюветами расстояние от их дна до верхней трубы должно составлять не менее 0,5 м. Примечание 3. При вероятности докладки труб минимальное заглубление должно учитывать эту докладку. |  |  |

Таблица 2 - Расстояния от кабельной канализации до зданий, сооружений и подземных сетей

| Инженерные сети и сооружения | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | в горизонтальной плоскости | в вертикальной плоскости (при пересечениях) |
| Водопровод диаметром 300 мм | 0,5 | 0,15 |
| То же, свыше 300 мм | 1,0 | 0,15 |
| Канализация | 0,5 | 0,15 |
| Дренажи и водостоки | 0,5 | 0,15 |
| Газопроводы: |  |  |
| низкого давления до 4,9 кПа (0,05 кГс/см2) | 1,0 | 0,15 |
| высокого давления от 294,6 до 588,6 кПа (3...6 кГс/см2) | 2,0 | 0,15 |
| среднего давления от 4,9 до 294,3 кПа (0,05.. .3 кГс/см2) | 1,5 | 0,15 |
| при давлении от 586,6 до 1177,2 кПа (6...12 кГс/см2) | 3,0 | 0,15 |
| Теплопроводы | 1,0 | 0,15 |
| Кабели силовые | 0,5 | 0,15-0,25 |
| Обрезы фундаментов зданий и сооружений | 0,6 | - |
| Ось железнодорожного неэлектрифицированного пути | 3,0 | 1,0 |
| Ось ближайшего рельса трамвайного пути | 2,0 | 1,0 |
| Мачты и опоры сети наружного освещения, контактная сеть и сеть связи | 0,5 |  |
| Стены и опоры тоннелей и путепроводы (на уровне или ниже основания) | 0,5 | - |
| Подошва насыпи и наружная бровка канала | 1,0 | - |
| Стволы деревьев | 1,5 | - |
| Бортовые камни | 1,5 | - |
| Общие коллекторы для подземных сетей | 0,5 | - |
| Примечание 1. Расстояние между бронированными кабелями связи и газопроводами независимо от давления в горизонтальной плоскости принимается 1 м, а в вертикальной плоскости (при пересечениях) - 0,5 м. Примечание 2. При сложившейся застройке расстояние по горизонтали от кабелей связи до бортового камня обосновывается проектом. Примечание 3. При пересечениях силовые кабели прокладываются ниже блоков кабельной канализации связи. |  |  |

# Приложение 8.3

# (обязательное)

# РАССТОЯНИЯ ОТ АЗС ДО СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

| Инженерные сети и сооружения | Расстояния, м |
| --- | --- |
| 1 . Железнодорожные дороги общей сети: (до подошвы насыпи или бровки выемки на перегонах) а) неэлектрифицированные: - на перегонах - на разъездах - от станций б) электрифицированные | 20 30 40 То же, но не менее полторы высоты опоры |
| 2. Железнодорожная подъездная колея предприятия | 20 |
| 3. Железнодорожные переезды | не менее 100 |
| 4. Мосты, путепроводы | не менее 100 |
| 5. ТП, ПП, РУ открытые и закрытые | по ПУЭ |
| 6. Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактных проводов) - от АЗС типов А и Б - от малых АЗС типа В - от средних АЗС типа В | 15, но не менее полторы высоты опоры 25, но не менее полторы высоты опоры 30, но не менее полторы высоты опоры |
| 7. Воздушные линии электропередачи | по ПУЭ, но не менее полторы высоты опоры |
| 8. Кабельные линии электропередачи | по ПУЭ, но не ближе 13 м до взрывоопасных установок |
| 9. Линии связи: - кабельные - воздушные | по ПУЭ 13 полторы высоты опоры |
| 10. Водоводы в сухих грунтах: - диаметром до 1000 мм - диаметром более 1000 мм Водоводы в мокрых грунтах независимо от диаметра | по СНиП 2.04.02-84 10 20 50 |
| 11. Водопровод и напорная канализация | 5 |
| 12. Самотечная канализация | 5 |
| 13. Тепловые сети: - от стенки канала - от оболочки бесканальной прокладки | 5 5 |
| 14. Магистральные газопроводы, нефтепродуктопрово-ды, нефтепроводы | по СНиП 2.05.06-85 в зависимости от класса и диаметра |
| Примечание 1. Расстояния от сооружений АЗС до объектов, приведенных в данном приложении, определяют в соответствии с требованиями п. 7.61 . Примечание 2. Расстояния от сооружений АЗС до инженерных сетей, указанных в пунктах 11-14 определяют от стенки трубопровода до фундаментов наземных и стен подземных сооружений АЗС. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	3

2 Общая организация городских и сельских поселений	4

Функционально-планировочная структура городских поселений	4

Система общественных центров городов	5

Территориально-планировочная организация сельских поселений	6

3 Селитебная территория	7

Застройка свободных территорий и реконструкция жилых кварталов	7

Усадебная застройка	11

Селитебная территория сельских поселений	13

Застройка новых и реконструкция существующих территорий дачных и садоводческих товариществ и объединений граждан	14

4 Промышленная территория	16

Промышленная зона	16

Научная и научно-производственная зона	18

Коммунально-складская зона	19

Производственная зона сельских поселений	19

5 Ландшафтно-рекреационная зона	20

Озелененные территории города	20

Зона отдыха	22

Курортная зона	24

6 Учреждения и предприятия обслуживания	26

7 Транспорт и улично-дорожная сеть	37

Внешний транспорт	38

Сеть улиц и дорог	40

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения	42

Сооружения и предприятия для хранения и обслуживания транспортных средств	43

8 Инженерное оборудование	49

Водоснабжение и канализация	49

Энергоснабжение	52

Связь, радиовещание, телевидение	55

Размещение инженерных сетей	56

9 Инженерная подготовка и защита территории	57

10 Охрана окружающей среды	60

Охрана и рациональное использование природных ресурсов	60

Охрана атмосферы, водных объектов и почв от загрязнения	62

Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучения	64

Регулирование микроклимата	66

Санитарная очистка	67

11 Охрана исторической среды, памятников истории и культуры	67

Приложение 1.1	70

Приложение 1.2	71

Приложение 2.1	72

Приложение 3.1	73

Приложение 3.2*	75

Приложение 5.1	76

Приложение 5.2	78

Приложение 6.1	79

Приложение 6.2	82

Приложение 6.3	83

Приложение 7.1	84

Приложение 7.2*	85

Приложение 8.1	86

Приложение 8.2	90

Приложение 8.3	91

*) В соответствии с Законом Украины "О статусе территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС".

*) Приведенные величины коэффициентов могут быть уменьшены или увеличены экспертным путем с учетом историко-культурной, средовой и градоформирующей ценности участков в 0,5-2 раза.